Spusteni  (Aktivita)

01 00 00 01 18 C0	-01 – identifikace

01 00 00 26 02 80	-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

Prijmout data z přístroje (Archiv)

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 1F 10 40			-1F – ????? (GetNotebook)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

01 00 00 14 D7 01   			-14- Nacteni stavu (GetStatus)

01 00 08 16 .. .. .. .. 2B 18	  	-16- Prijmout zaznam(GetRecord)

Prijemi data Elektromer

01 00 00 32 0D 80	     -32 –???? (GetElmerTarif)

01 00 01 34 00 C0 5E	     -34 – Data z elektromeru (GetElmer)

Vynulovani elektromeru

a)

01 00 01 35 02 91 DE      -35- Nulování elektromeru  (02 – 1/4h max vykon) (ClrElmer)

01 00 00 32 0D 80	     -32 –???? (GetElmerTarif)

01 00 01 34 00 C0 5E	     -34 – Data z elektromeru (GetElmer)

b)

01 00 01 35 01 90 9E		-35- Nulování elektromeru  (01- vsechny hodnoty) (ClrElmer)

01 00 00 32 0D 80		-32 –???? (GetElmerTarif)

01 00 01 34 00 C0 5E	   	-34 – Data z elektromeru (GetElmer)

Prijem dat

a)

01 00 02 3A 00 FF 3F 60     -3A- Nacteni namerenych hodnot

b) Vlny a fazory

01 00 02 3A FF FF CF 21    -3A- Nacteni namerenych hodnot

Informace o pristroji

01 00 00 01 18 C0	- 01 – identifikace

01 00 00 1F 10 40	-1F – ????? (GetNotebook)

Nastaveni casu

01 00 07 10 55 23 14 02 20 10 08 05 1B	-10 – Nastaveni casu (SetRTC)

01 00 00 11 D4 C1				-11 – Nacteni casu (ziskani casu) (GetRTC)

Synchronizace casu

01 00 03 12 06 83 07 4B 8A		-12- Synchronizace casu   (AdjustTime)

01 00 00 11 D4 C1			-11 – Nacteni casu (ziskani casu) (GetRTC)

Nastaveni odeslani

01 00 23 27 .. .. .. .. 4B 9B		-27- Nastaveni meraku (SetConfig)

01 00 20 29 .. .. .. .. 98 FF    		-29- ???Dalsi nastaveni (SetModemInitRing)

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

Nastaveni vystupu

01 00 17 31 .. .. .. .. 02 7F		-31- Nastaveni vystupu (SetOutputDeviceConfig)

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

Nastaveni zaznamu

01 00 14 23 .. .. .. .. 85 1E		-23- Nastaveni zpusobu zaznamu (SetArcConfig)

01 00 40 20 .. .. .. .. 49 F2         	-20- ???  (SetNotebook)

01 00 07 10 .. .. .. .. 05 1B		-10 – Nastaveni casu (SetRTC)

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

Nastaveni prijem-nacteni

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 28 C6 01			-28- ??? (GetModemInitString)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

01 00 00 30 CC 01			-30- Nacteni nastaveni vystupu(GetOutputDeviceConfig)

01 00 00 14 D7 01   			-14- Nacteni stavu (GetStatus)

Nacteni instalace z přístroje –Prijmi

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 28 C6 01			-28- ??? (GetModemInitString)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

Nacteni vystupu – Prijmi

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace

01 00 00 30 CC 01			-30- Nacteni nastaveni vystupu(GetOutputDeviceConfig)

Nastaveni zaznamu-Prijmi

01 00 00 14 D7 01   			-14- Nacteni stavu (GetStatus)

Prijmout vse  = Nastaveni prijem-nacteni  = Nacti instalaci + vystupy + zaznam

Profily – Nacti profil

01 00 00 36 CE 81			-36- Nacteni profilu (GetProfilStatus)

01 00 00 26 02 80			-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

01 00 00 1F 10 40			-1F – ????? (GetNotebook)

01 00 00 01 18 C0			-01 – identifikace