1) V čem se liší TKIP (WPA), který je součástí IEEE 802.11 od protokolu WEP?

IEEE 802.11 je novější

Používá delších inicializačních vektory

Střídá klíče šifrování

2) Následující výčet představuje v položkách směrovací tabulky … 147.100.35.19

147.0.0.0/8

3) Stanice Ethernetu:

Vyšle jim signál a zašle chybu

Počká náhodnou dobu a opakuje

4) K čemu slouží protokol Address Resolution Protocol

Ke zjištění linkové adresy podle IP adresy

5) 100BASE-TX

Přenosová rychlost

6) Fyzická vrstva OSI určuje:

Kabeláž

Používané fekvence

7) Která z následujících tvrzení jsou pravdivá pro POP:

Jednoduchý

Stahuje el. dopisy ze schránky na počítač

8) Jaké informace používá NAV…

Délky standardních mezer mezi rámci

Údaje z hlaviček přenesených rámců

9) Mezi klientem www a serverem www zabezpečuje komunikaci protokol:

http (napsat do kolonky)

11) Co se stane když hlavička TTL v hl. IP datagramu získá hodnotu 0?

Odesílateli pošle chybovou zprávu z ICMP

Datagram se zahodí

12) Který z následujících standardů bezdrátových sítí má největší přenosovou rychlost?

802.11n (100 Mb/s)

13) Který z následujících výroků platí pro ethernetový switch?

Odděluje kolizní domény

regeneruje signál

rámec si uloží a následně odvysílá

rámce posílá cíleně jen adresátovi

14) Fyzická vrstva OMI RM …?

Vlastní přenos prostředků

…A ještě jedna, ale to si nepamatuji…

15) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu?

Statické

16) Maximální počet bajtů nesených elektronickým rámcem?

odpověď: 1500

17) Relační vrstva OSI definuje?

Prostředky pro řízení dialogu

přátelské ukončení spojení

18) Který protokol transportní vrstvy využívá protokol SMTP pro přenos elektronických dopisů?

19) Která bezlicenční pásma využívají bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11?

5,6 GHz

2,4 GHz

20) Které z výroků platí pro hub?

Regeneruje signál

stimuluje sběrnici

21) Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.30.40, která položka směrovací tabulky se použije?

10.20.30.40/32

22) Které z tvrzení je pravdivé pro IMAP?

Vzdáleně pracuje s dopisy a spravuje schránky na serveru

23) Něco s autoritativním DNS....  Autoritativní server pro domenu uniwie.ac.at

Odpověď: žádný

24) Maximální přenosová rychlost standardu IEEE 802.11g v MB/s ???

Odpověď: 54

25) Které z výroků jsou pravdivé pro pomocný DNS server?

Není autoritativní

slouží ke zmenšení objemu DNS provozu

26) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu?

Statické

27) K čemu slouží TCP plovoucí okénko?

Nemusí se čekat na potvrzení

Ještě jedna odpověď… nepamatuji

28) Pak něco s OSPF ....už vůbec nevím co....

29) Vlastnosti IP?

bez spojení,

bez záruk

30) které konfigurační parametry obvykle předává skupinám protokol DHCP?

Maska podsítě

adresy místního DNS serveru

implicitní

31) Zjistěte tvar reverzního DNS, který hledá jméno k IP adrese 213....

1

Body: 1

Lokální DNS server v doméně tul.cz byl dotázán na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Na který DNS server se obrátí?

(Předpokládejte, že má prázdnou vyrovnávací paměť.) Vyberte jednu odpověď

a. autoritativní server pro doménu ac.at Nesprávná odpověď

b. autoritativní server pro doménu cz Nesprávná odpověď

c. autoritativní server pro kořenovou doménu Správná odpověď

d. autoritativní server pro doménu uniwie.ac.at Nesprávná odpověď

e. autoritativní server pro doménu at Nesprávná odpověď

2

Body: 1

Jakou přenosovou rychlost má Fast Ethernet? Uveďte jen číslo (bez

jednotek) v megabitech za sekundu.

Odpověď: 100

3

Body: 1

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.

Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.25.40.17. Která položka směrovací tabulky se použije?

Vyberte jednu odpověď

a. 10.0.0.0/8 Správná odpověď

b. 0.0.0.0/0 Nesprávná odpověď

c. 10.20.0.0/16 Nesprávná odpověď

d. 10.20.30.40/32 Nesprávná odpověď

e. 10.20.30.0/24 Nesprávná odpověď

4

Body: 1

Co přináší UDP navíc proti IP?

a. on-line kompresi přenášených dat Nesprávná odpověď

b. spolehlivý přenos dat Nesprávná odpověď

c. rozlišení jednotlivých aplikací Správná odpověď

d. přátelské ukončení spojení Nesprávná odpověď

e. rozkládání zátěže mezi několik spojení Nesprávná odpověď

5

Body: 1

V čem se liší standardy IEEE 802.11a a 802.11b?

a. mechanismy pro autentizaci Nesprávná odpověď

b. maximální přenosová rychlost Správná odpověď

c. formát rámce Nesprávná odpověď

d. použitá frekvence Správná odpověď

e. způsob modulace Správná odpověď

6

Body: 1

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.

Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.40.17. Která položka směrovací tabulky se použije?

a. 0.0.0.0/0 Nesprávná odpověď

b. 10.20.30.0/24 Nesprávná odpověď

c. 10.20.0.0/16 Správná odpověď

d. 10.20.30.40/32 Nesprávná odpověď

e. 10.0.0.0/8 Nesprávná odpověď

7

Body: 1

Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení.

a. nic Nesprávná odpověď

b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu Správná odpověď

c. pošle příjemci žádost o potvrzení Nesprávná odpověď

d. ukončí spojení Nesprávná odpověď

e. odešle paket znovu Správná odpověď

8

Body: 1

Jaké vlastnosti mají ethernetové (MAC) adresy?

a. jsou 6 bajtů dlouhé Správná odpověď

b. jsou celosvětové jednoznačné Správná odpověď

c. jsou 4 bajty dlouhé Nesprávná odpověď

d. definuje je správce sítě Nesprávná odpověď

e. řídí se podle nich směrování paketů Nesprávná odpověď

9

Body: 1

Linková (spojová) vrstva referenčního modelu OSI definuje

a. pravidla pro přístup k médiu Správná odpověď

b. způsob kódování bitů Nesprávná odpověď

c. směrování Nesprávná odpověď

d. formát rámce Správná odpověď

e. MAC adresy Správná odpověď

10

Body: 1

Silný autentizační protokol, který omezí datový provoz stanice a povolí jej až po úspěšné autentizaci uživatele (zpravidla u RADIUS serveru), se nazývá:

a. 802.11i Nesprávná odpověď

b. WEP Nesprávná odpověď

c. 802.1X Správná odpověď

d. WPA Nesprávná odpověď

e. EAP Nesprávná odpověď

11

Body: 1

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro primární DNS server?

a. je autoritativní Správná odpověď

b. slouží ke zmenšení objemu DNS provozu Nesprávná odpověď

c. slouží jako záloha pro případ výpadku Nesprávná odpověď

d. je prvotním zdrojem informací pro danou doménu Správná odpověď

e. není autoritativní Nesprávná odpověď

12

Body: 1

Co je cílem fragmentace v IP?

a. překlenout rozdíly v maximálních velikostech rámců (MTU) Správná odpověď

b. využít alternativní cesty k danému cíli Nesprávná odpověď

c. optimalizovat směrování Nesprávná odpověď

d. omezit vliv přenosových chyb Nesprávná odpověď

e. zkrátit dobu obsazení média Nesprávná odpověď

13

Body: 1

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.

Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 147.100.35.19. Která položka směrovací tabulky se použije?

a. 147.0.0.0/8 Správná odpověď

b. 147.230.40.19/32 Nesprávná odpověď

c. 147.230.0.0/16 Nesprávná odpověď

d. 0.0.0.0/0 Nesprávná odpověď

e. 147.230.20.0/24 Nesprávná odpověď

14

Body: 1

Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k Internetu?

a. dynamické centralizované Nesprávná odpověď

b. dynamické distribuované Nesprávná odpověď

c. dynamické izolované Nesprávná odpověď

d. žádné Nesprávná odpověď

e. statické Správná odpověď

15

Body: 1

Co je cílem RTS/CTS výměny při bezdrátovém přenosu dat?

Vyberte alespoň jednu odpověď.

a. vyměnit si čísla pro potvrzování rámců Nesprávná odpověď

b. autentizovat stanici při vstupu do buňky Nesprávná odpověď

c. ohlásit AP připravenost stanice přijímat data Nesprávná odpověď

d. informovat o vysílání všechny stanice, které by s ním mohly kolidovat Správná odpověď

e. zajistit pro přenos optimální přenosovou rychlost Nesprávná odpověď

16

Body: 1

Jak se nazývá protokol definující pravidla komunikace mezi WWW klientem a WWW serverem? Uveďte jen jeho zkratku.

Odpověď: HTTP

1)Vlastnosti IP –

bez záruk

bez spojení

2)Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.25.40.17, která položka směrovací tabulky se použije?

10.0.0.0/8

3)Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 147.230.35.19, která položka směrovací tabulky se použije?

147.230.35.19/32

4)Pravdivé výroky pro caching only DNS? –

není aurotirativní

slouží ke zmenšení objemu pro danou doménu

5)Rychlost IEEE 802.11b – 11 Mb/s

6)Do které skupiny patří flooding –

Dynamické

izolované

7)Kam patří   www.uniwre.ac.at – odpověď nikam –

žádný

8)Co plní access point Ap? –

vysílá beacon frame

zajištuje bunky pri vstupu

prochází ji veskery datovy provoz v bunce

9)Pravdivé tvrzení pro DNS –

ukládá do vyrovnávací paměti

vyřeší dotaz

pošle tazateli..

10)Kolik paketů využívá TCP –

3

11)jaké adresy jsou korektní URL? –

http://www.tul.cz/

mailto: Pavel.Satrapa@tul.cz

12)NAV jaké stanice využívá? –

údaje z hlaviček rámců

délky standardních mezer mezi rámci

12)Rychlost MTU:

2.  IP adresa 147.230.25.19

-//- 0/24

3.  POP

stahuje elekronické dopisy

je jednoduchý

4.  Aplikační vrstva OSI definice:

protokol pro elektronickou poštu

komunikační protokoly síťové služby

5.  TCP

umožňuje příjemci třídit...

umožňuje plynulé vysílání

6.  DNS serverní doména

alespoň jeden

7.  Co převzal FAST ETHERNET od ETHERNETU?

formát rámce

algoritmus CSA/CD

8.  TCL hlavička - přijde O

zahodí se

napíše chybovou hlášku

9.  (radius server)

802.1X

10. www.uniwie.ac.cz

ac.cz

11. O HTTP platí:

Bezstavový

TCP

12. IEEE 802.11b a 802.11a jak se liší?

max.

použitá frekvence

způsob modulace

14. OSDF

síť do oblastí

roztékání

Který protokol transportní vrstvy využívá protokol SMTP pro přenos

elektronických dopisů?...odpověd TCP

Jaké je MTU pro Ethernet ? - 1500

Kolik bitů má IP - repektive IPv4 adresa? - 32

Které hodnoty bere TCP v úvahu při výpočtu délky časovače - čekací doby na

potvrzení?

odpověd - průměrnou dobu odezvy RTT

- průměrný rozptyl odezvy MD

Které vrstvě referenčího mod OSI odpovídá IP? - sítové