1) V čem se liší TKIP (WPA), který je součástí IEEE 802.11 od protokolu WEP?

IEEE 802.11 je novější

Používá delších inicializačních vektory

Střídá klíče šifrování

2) Následující výčet představuje v položkách směrovací tabulky … 147.100.35.19

147.0.0.0/8

3) Stanice Ethernetu:

Vyšle jim signál a zašle chybu

Počká náhodnou dobu a opakuje

4) K čemu slouží protokol Address Resolution Protocol

Ke zjištění linkové adresy podle IP adresy

5) 100BASE-TX

Přenosová rychlost

6) Fyzická vrstva OSI určuje:

Kabeláž

Používané fekvence

7) Která z následujících tvrzení jsou pravdivá pro POP:

Jednoduchý

Stahuje el. Dopisy ze schránky na počítačích

8) Jaké informace používá NAV…

Délky standardních mezer mezi rámci

Údaje z hlaviček přenesených rámců

9) Mezi klientem www a serverem www zabezpečuje komunikaci protokol:

http (napsat do kolonky)

11) Co se stane když hlavička TTL v hl. IP datagramu získá hodnotu 0?

Odesílateli pošle chybovou zprávu z ICMP

Datagram se zahodí

12) Který z následujících standardů bezdrátových sítí má největší přenosovou rychlost?

802.11n (100 Mb/s)

13) Který z následujících výroků platí pro ethernetový swich?

Odděluje kolizní domény

regeneruje signál

rámec si uloží a následně odvysílá

rámce posílá cíleně jen adresátovi

14) Fyzická vrstva OMI RM …?

Vlastní přenos prostředků

…A ještě jedna, ale to si nepamatuji…

15) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu?

Statické

16) Maximální počet bajtů nesených elektronickým rámcem?

odpověd: 1500

17) Relační vrstva OSI definuje?

Prostředky pro řízení dialogu

přátelské ukončení spojení

18) Který protokol transportní vrstvy využívá protokol SMTP pro přenos elektronických dopisů?

19) Která bezlicenční pásma využívají bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11?

5,6 GHz

2,4 GHz

20) Které z výroků platí pro hub?

Regeneruje signál

stimuluje sběrnici

21) Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.30.40, která položka směrovací tabulky se použije?

10.20.30.40/32

22) Které z tvrzení je pravdivé pro IMAP?

Vzdáleně pracuje s dopisy a spravuje schránky na serveru

23) Něco s autoritativním DNS....  Autoritativní server pro domenu uniwie.ac.at

Odpověď: žádný

24) Maximální přenosová rychlost standardu IEEE 802.11g v MB/s ???

Odpověd: 54

25) Které z výroků jsou pravdivé pro pomocný DNS server?

Není autoritativní

slouží ke zmenšení objemu DNS provozu

26) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu?

Statické

27) K čemu slouží TCP plovoucí okénko?

Nemusí se čekat na potvrzení

Ještě jedna odpověd…. nepamatuji

29) Vlastnosti IP?

bez spojení,

bez záruk

30) které konfigurační parametry obvykle předává skupinám protokol DHCP?

Maska podsítě

adresy místního DNS serveru

implicitní

31) Zjistěte tvar reverzního DNS, který hledá jméno k IP adrese 213....

Lokální DNS server v doméně tul.cz byl dotázán na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Na který DNS server se obrátí?

c. autoritativní server pro kořenovou doménu Správná odpověď

Jakou přenosovou rychlost má Fast Ethernet? Uveďte jen číslo (bez

jednotek) v megabitech za sekundu.

Odpověď: 100

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.

Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.25.40.17. Která položka směrovací tabulky se použije?

Vyberte jednu odpověď

a. 10.0.0.0/8 Správná odpověď

Co přináší UDP navíc proti IP?

c. rozlišení jednotlivých aplikací Správná odpověď

V čem se liší standardy IEEE 802.11a a 802.11b?

b. maximální přenosová rychlost Správná odpověď

d. použitá frekvence Správná odpověď

e. způsob modulace Správná odpověď

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.

Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.40.17. Která položka směrovací tabulky se použije?

c. 10.20.0.0/16 Správná odpověď

Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení.

b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu Správná odpověď

e. odešle paket znovu Správná odpověď

Jaké vlastnosti mají ethernetové (MAC) adresy?

a. jsou 6 bajtů dlouhé Správná odpověď

b. jsou celosvětové jednoznačné Správná odpověď

Linková (spojová) vrstva referenčního modelu OSI definuje

a. pravidla pro přístup k médiu Správná odpověď

d. formát rámce Správná odpověď

e. MAC adresy Správná odpověď

Silný autentizační protokol, který omezí datový provoz stanice a povolí jej až po úspěšné autentizaci uživatele (zpravidla u RADIUS serveru), se nazývá:

c. 802.1X Správná odpověď

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro primární DNS server?

a. je autoritativní Správná odpověď

d. je prvotním zdrojem informací pro danou doménu Správná odpověď

Co je cílem fragmentace v IP?

a. překlenout rozdíly v maximálních velikostech rámců (MTU) Správná odpověď

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.

Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 147.100.35.19. Která položka směrovací tabulky se použije?

a. 147.0.0.0/8 Správná odpověď

Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k Internetu?

e. statické Správná odpověď

Co je cílem RTS/CTS výměny při bezdrátovém přenosu dat?

d. informovat o vysílání všechny stanice, které by s ním mohly kolidovat Správná odpověď

Jak se nazývá protokol definující pravidla komunikace mezi WWW klientem a WWW serverem? Uveďte jen jeho zkratku.

Odpověď: HTTP

1)Vlastnosti IP –

bez záruk

bez spojení

2)Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.25.40.17, která položka směrovací tabulky se použije?

10.0.0.0/8

3)Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 147.230.35.19, která položka směrovací tabulky se použije?

147.230.35.19/32

4)Pravdivé výroky pro caching only DNS? –

není aurotirativní

slouží ke zmenšení objemu pro danou doménu

5)Rychlost IEEE 802.11b – 11 Mb/s

6)Do které skupiny patří flooding –

Dynamické

izolované

7)Kam patří   www.uniwre.ac.at – odpověď nikam –

žádný

8)Co plní access point Ap? –

vysílá beacon frame

zajištuje bunky pri vstupu

prochází ji veskery datovy provoz v bunce

9)Pravdivé tvrzení pro DNS –

ukládá do vyrovnávací paměti

vyřeší dotaz

pošle tazateli..

10)Kolik paketů využívá TCP –

3

11)jaké adresy jsou korektní URL? –

http://www.tul.cz/

mailto: Pavel.Satrapa@tul.cz

12)NAV jaké stanice využívá? –

údaje z hlaviček rámců

délky standardních mezer mezi rámci

2.  IP adresa 147.230.25.19

-//- 0/24

3.  POP

stahuje elekronické dopisy

je jednoduchý

4.  Aplikační vrstva OSI definice:

protokol pro elektronickou poštu

komunikační protokoly síťové služby

5.  TCP

umožňuje příjemci třídit...

umožňuje plynulé vysílání

6.  DNS serverní doména

alespoň jeden

7.  Co převzal FAST ETHERNET od ETHERNETU?

formát rámce

algoritmus CSA/CD

8.  TCL hlavička - přijde O

zahodí se

napíše chybovou hlášku

9.  (radius server)

802.1X

10. www.uniwie.ac.cz

ac.cz

11. O HTTP platí:

Bezstavový

TCP

12. IEEE 802.11b a 802.11a jak se liší?

max.

použitá frekvence

způsob modulace

14. OSDF

síť do oblastí

roztékání

1.) Lokální DNS server v doméně tul.cz byl dotázán na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Na který DNS server se obrátí?(Předpokládejte, že má prázdnou vyrovnávací paměť.) c. autoritativní server pro kořenovou doménu

2.) Jakou přenosovou rychlost má Fast Ethernet? Uveďte jen číslo (bez jednotek) v megabitech za sekundu. 100

3.) Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu10.25.40.17. Která položka směrovací tabulky se použije? a. 10.0.0.0/8

4.) Co přináší UDP navíc proti IP?Vyberte alespoň jednu odpověď.
c. rozlišení jednotlivých aplikací

5.) V čem se liší standardy IEEE 802.11a a 802.11b?
b. maximální přenosová rychlost 
d. použitá frekvence

e. způsob modulace

6.) Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu10.20.40.17. Která položka směrovací tabulky se použije? c. 10.20.0.0/16

7.) Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení.
b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu 
e. odešle paket znovu

9.) Linková (spojová) vrstva referenčního modelu OSI definuje
a. pravidla pro přístup k médiu  
d. formát rámce 
e. MAC adresy

10.) Silný autentizační protokol, který omezí datový provoz stanice a povolí jej až po úspěšné autentizaci uživatele (zpravidla u RADIUS serveru), se nazývá:
c. 802.1X

11.) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro primární DNS server?
a. je autoritativní 
d. je prvotním zdrojem informací pro danou doménu

12.) Co je cílem fragmentace v IP?
a. překlenout rozdíly v maximálních velikostech rámců (MTU)

13.) Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky.Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 147.100.35.19. Která položka směrovací tabulky se použije?
a. 147.0.0.0/8

14.) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k Internetu?
e. statické

15.) Co je cílem RTS/CTS výměny při bezdrátovém přenosu dat?
 d. informovat o vysílání všechny stanice, které by s ním mohly kolidovat

16.) Jak se nazývá protokol definující pravidla komunikace mezi WWW klientem a WWW serverem? Uveďte jen jeho zkratku. -  HTTP

18.) Relační vrstva OSI definuje?
Prostředky pro řízení dialogu, a přátelské ukončení spojení

19.) Který protokol transportní vrsty využívá protokol SMTP pro přenos elektronických
dopisů?

21.) Které z výroků platí pro hub? Regeneruje signál,stumuluje sběrnici

22.) Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.30.40, která položka směrovací tabulky se použije?  10.20.30.40/32

23.) Které z tvrzení je pravdivé pro IMAP?

Vzdáleně pracuje s dopisy a spravuje schránky na serveru

25.) Maximální přenosová rychlost standardu IEEE 802.11g v MB/s ???  54

26.) Které z výroků jsou pravdivé pro pomocný DNS server?

Není autoritativní a slouží ke zmenšení objemu DNS provozu

27.) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu? Statické

28.) Které konfigurační parametry obvykle předává skupinám protokol DHCP?

Maska podsítě, adresy místního DNS serveru, implicitní

29.) Který z následujících výroků platí pro ethernetový swich?

Odděluje koliznídomény, regeneruje signál, rámec si uloží a následně odvysílá, rámce posílácíleně jen adresátovi

Proč musí být kolizní okénko menší než doba vysílání nejkratšího rámce?

c. aby nedocházelo k nezjištěným kolizím Správná odpověď

Jaké informace používá stanice k naplnění hodnoty Network Allocation Vectoru (NAV)?

b. údaje z hlaviček přenášených rámců Správná odpověď

d. délky standardních mezer mezi rámci Správná odpověď

Jaké problémy řešil Classless Internet Domain Routing (CIDR)?

c. příliš velké směrovací tabulky v páteři Internetu Správná odpověď

e. příliš rychlé čerpání IP adres Správná odpověď

Který z následujících protokolů pro bezdrátové sítě má nejvyšší maximální přenosovou rychlost?

c. IEEE 802.11n Správná odpověď

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 40.30.20.10. Která položka směrovací tabulky se použije?

b. 0.0.0.0/0 Správná odpověď

Která z následujících tvrzení jsou pravdivá pro protokol IMAP?

a. řídí komunikaci mezi UA a MTA Nesprávná odpověď b. vzdáleně pracuje s dopisy a spravuje schránky na serveru Správná odpověď

Jaké jsou vlastnosti protokolu TCP?

a. zaručený Správná odpověď

d. spojovaný Správná odpověď

Které prvky převzal Fast Ethernet od Ethernetu?

d. formát rámce Správná odpověď

e. algoritmus CSMA/CD Správná odpověď

Lokální DNS server v doméně tul.cz byl dotázán na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Na který DNS server se obrátí? (Předpokládejte, že má prázdnou vyrovnávací paměť.)

e. autoritativní server pro kořenovou doménu Správná odpověď

Aplikační vrstva referenčního modelu OSI definuje

a. komunikační protokoly jednotlivých síťových služeb Správná odpověď

b. protokol pro elektronickou poštu Správná odpověď

Jaké jsou vlastnosti protokolu IP?

b. bez spojení Správná odpověď

c. bez záruk Správná odpověď

Kolik sekundárních DNS serverů musí mít doména?

a. alespoň jeden Správná odpověď

Jaké informace jsou obsaženy v základní směrovací tabulce, kterou najdete v každém zařízení připojeném k Internetu (tedy nikoli v tabulce směrovacího protokolu)?

b. identifikace cíle (prefix) Správná odpověď

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro směrovací protokol Open Shortest Path First (OSPF)?

a. informace o změnách v síti se šíří roztékáním Správná odpověď

b. směrovače si udržují aktuální mapu sítě Správná odpověď

e. síť je rozdělena na oblasti Správná odpověď

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro sekundární DNS server?

c. slouží jako záloha pro případ výpadku Správná odpověď

d. je autoritativní Správná odpověď

Které z následujících výroků platí pro ethernetový switch (přepínač)?

a. rámec posílá cíleně jen adresátovi Správná odpověď

b. regenuje signál Správná odpověď

c. odděluje kolizní domény Správná odpověď

e. rámec si uloží a následně odvysílá Správná odpověď

___________________________________________________________________________________

Transportní vrstva referenčního modelu OSI definuje

b. nejčastěji spolehlivý kanál zachovávající pořadí Správná odpověď

c. mechanismus pro rozlišení jednotlivých aplikací Správná odpověď

e. přizpůsobení vlastností přenosu dat potřebám aplikace Správná odpověď

Silný autentizační protokol, který omezí datový provoz stanice a povolí jej až po úspěšné autentizaci uživatele (zpravidla u RADIUS serveru), se nazývá:

a. 802.1X Správná odpověď

Které z následujících úloh plní základnová stanice (Access Point, AP)?

a. vysílá beacon frame Správná odpověď

b. prochází jí veškerý datový provoz v buňce Správná odpověď

e. zajišťuje autentizaci stanic při vstupu do buňky Správná odpověď

Linková (spojová) vrstva referenčního modelu OSI definuje

b. formát rámce Správná odpověď

d. MAC adresy Správná odpověď

e. pravidla pro přístup k médiu Správná odpověď

Které z následujících možností jsou korektními URL?

b. http://www.tul.cz/ Správná odpověď

c. mailto:Pavel.Satrapa@tul.cz Správná odpověď

Jaký je význam čísla 16 v prefixu 147.230.0.0/16 ?

d. počet významných bitů od začátku adresy Správná odpověď

Jaké vlastnosti mají ethernetové (MAC) adresy?

a. jsou 6 bajtů dlouhé Správná odpověď

b. jsou celosvětové jednoznačné Správná odpověď

Které z následujících výroků platí pro ethernetový hub (rozbočovač)?

b. svým chváním simuluje sběrnici Správná odpověď

d. regenuje signál Správná odpověď

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 147.230.35.19. Která položka směrovací tabulky se použije?

c. 147.230.35.19/32 Správná odpověď

Do které skupiny směrovacích algoritmů patří roztékání (flooding)?

b. dynamické izolované Správná odpověď

Co představuje úvodní číslo v označení 100BASE-TX?

d. přenosovou rychlost Správná odpověď

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro směrovací protokol Open Shortest Path First (OSPF)?

b. síť je rozdělena na oblasti Správná odpověď

d. směrovače si udržují aktuální mapu sítě Správná odpověď

e. informace o změnách v síti se šíří roztékáním Správná odpověď

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro DNS server, který řeší dotaz rekurzivně.

b. odpověď si uloží do vyrovnávací paměti Správná odpověď

d. vyřeší dotaz a pošle tazateli odpověď Správná odpověď

Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.30.40. Která položka směrovací tabulky se použije?

c. 10.20.30.40/32 Správná odpověď

Kořenový DNS server byl dotázán lokálním DNS serverem z domény tul.cz na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Který DNS server bude osloven jako další při řešení tohoto dotazu?

e. autoritativní server pro doménu at Správná odpověď

Kolik paketů si mezi sebou vymění obě strany při navazování TCP spojení?

d. 3 Správná odpověď