2)

Tu = 0,61

Tn = 5,72

tu = Tu / Tn = 0,107

Z tabulky -> soustava je 2. řádu

ti = 1,82

T = ti / (n – 1) -> T = ti = 1,82

Tu / T = 0,282 -> T = 2,163

Tn / T = 2,718 -> T = 2,105

T jako vazeny aritmeticky prumer -> T = 2,071s

staticke zesileni K = dy / du = (0,35-0,21) / (1 - (-0,75)) = 0,08

F = K / (Ts + 1)^n = 0,08 / (2,071 s + 1)^2 = 0,08 / (4,289 s^2 + 4,142 s + 1)

Harmonické buzení

ymax = 0,079

umax = 1

84 dilku perioda, posun 4

fí = 2*pi*4/84 = 0,3 rad