Identifikací rozumíme určení matematického modelu na základě měření vstupů a výstupů identifikované soustavy

Parametrickou identifikací rozumíme určení parametrů LTI modelu na základě měření vstupů a výstupů identifikované soustavy

Identifikační proces tvoří:

- Návrh a realizace identifikačního měření na identifikované soustavě, volba pracovního bodu

- Verifikace dat a výběr úseků měření, na kterém bude provedena parametrická identifikace včetně transformace dat do pracovního bodu

- ∇uID(i)=ui−u0;    ∇yID(i)=yi−y0;

- Výběr struktury matematického modelu ve tvaru přenosové funkce tak aby odpovídal fyzikální podstatě děje

- Výpočet odhadů parametrů obrazového přenosu zvolené struktury na základě měření vstupu a výstupu a zvoleném kriteriu

- Verifikace modelu, porovnání dynamiky soustavy a modelu pro změřenou akční veličinu

- Je-li odezva modelu a soustavy srovnatelná jak v náběhové části tak v ustálení, pak model můžeme pokládat za vyhovující. Další možností je porovnávat frekvenční vlastnosti modelu a soustavy. Pokud výsledky nejsou vyhovující doporučuje se:

  - změnit strukturu modelu (bod 3), pokud nedosáhneme zlepšení následuje

  - provedení nové verifikace měření (bod 2), pokud se nedosáhne vyhovujících výsledků následuje

  - provedení nového identifikační měření v jiném pracovním bodě ( bod 1 a 2)