ÚVOD DO PARAMETRICKÉ IDENTIFIKACE

Přednáška 1-3

1	Úvod	2

2	Základní a principy experimentální identifikace	3

2.1	Matematické modely dynamických systémů	3

2.2	Model uzavřeného obvodu	4

2.2.1	Struktura, členy a veličiny uzavřeného obvodu	4

2.2.2	Model uzavřeného regulačního obvodu	5

2.3	Model regulované soustavy	5

2.3.1	Model rozšířené soustavy	5

2.3.2	Model rozšířené soustavy s poruchami	6

3	Odhad parametrů obrazového přenosu při dané struktuře obrazového přenosu	7

3.1	Identifikovaný systém	7

3.2	Výstupní signál	9

3.3	Vstupní signál	10

3.4	Obrazový přenos identifikace	12

3.5	Ideové schéma - struktura identifikace	13

3.5.1	Struktura parametrické ON-line identifikace s LTI  modelem	13

3.5.2	Struktura parametrické  Off-Line identifikace s LTI modelem	14

3.6	Struktura modelu	15

3.6.1	Speciální struktury obrazových přenosů	15

3.6.2	Kriterium shody modelu a reálné soustavy	16

3.6.3	Optimalizační metoda	17

3.6.4	Postup jednotlivých činností při experimentální identifikace	19

3.6.5	Posun výstupu modelu do pracovního bodu	20

3.7	Program v MATLABu pro odhad parametrů	21

3.7.1	Vývojový diagram	21

3.7.2	Výpis programu v MATLABu	22

4	Základní nástroje verifikace modelu	24

4.1	Póly, nuly, módy systému, časová odezva	24

4.2	Vnitřní popis regulovaného systému s poruchami	27

4.2.1	Stavová reprezentace-Lineární stavový popis	27

4.2.2	Stavová dosažitelnost (řiditelnost), pozorovatelnost	29

4.3	Kalmanova kanonická stavová dekomposice	30

4.3.1	Minimální realizace	32

4.3.2	SVD faktorizace	33

4.4	Redukce řádu modelu	35

4.4.1	Redukce řádu obrazového přenosu	35

4.4.2	Časová dekompozice	37

4.4.3	Nalezení a eliminaci módů, které jsou špatně řiditelné nebo dosažitelné	37

4.4.4	Softwarová podpora MATLABu.	38

4.5	Normování vstupních a výstupních signálů	39

5	Literatura	40

P1 Model identifikovaného systému, parametrická a neparametrická identifikace, měření

na reálných procesech, vstupní a výstupní signály identifikovaného systému, pracovní

bod a parazitní signál z měření.

Identifikací rozumíme určení matematického modelu na základě měření vstupů a výstupů identifikované soustavy

Parametrickou identifikací rozumíme určení parametrů LTI modelu na základě měření vstupů a výstupů identifikované soustavy

# Úvod

Existuje mnoho typů modelů dynamických systémů. Tak např. známe verbální, fyzikální, matematické modely a jiné. Z hlediska našeho předmětu „Teorie řízení“ jsou významné matematické modely. Proto si zopakujeme definici matematického modelu.

Matematický model je matematické vyjádření podstatných vlastností existujícího nebo konstruovaného systému, který popisuje znalosti o systému v použitelné formě.

Matematický model představuje proto vždy zjednodušení a abstrakci studované reality. Dělíme je na parametrické a neparametrické modely.

- Modely s koncentrovanými a rozloženými parametry: Je-li systém popsán obyčejnými diferenciálními rovnicemi, hovoříme o sytému s koncentrovanými parametry. Je-li systém popsán parciálními diferenciálními rovnicemi hovoříme o systémech s rozloženými parametry.

- Lineární nebo nelineární modely jsou popsány lineárními nebo nelinárními rovnicemi.

- Deterministické nebo stochastické modely. Deterministický model je takový model, kde každý vektor stavu je jednoznačně definován parametry modelu a vstupní posloupností. Stochastický model je takový model, který obsahuje náhodné vstupní signály a složky.Proto prvky stavového vektoru nejsou jednoznačně definovány pro dané parametry modelu a vstupní signály, ale jsou dány pouze jejich hustotou pravděpodobností.

- Lineární časově invariantní model je popsán lineárními diferenciálními rovnicemi s konstantními koeficienty.

Uvažujme systém s jedním vstupem a výstupem dle obr.1a. Matematické modelování vždy závisí na apriorních informacích o modelovaném systému! Co je možno pokládat za apriorní informace?

Input

Output

Black-box model

Input

System

no a priory information

available

Output

Fig.1a Modeled system         Fig. 1b) Mathematical model

Obecně apriorní informace obsahují znalosti o systému a jeho dynamických vlastnostech.

Mohou mít formu funkční závislosti mezi veličinami, struktuře modelu, typu nelinearity nebo o řádu soustavy. Zkušenosti z provozu poskytují apriorní informace o provozních podmínkách a omezeních na akční veličině, úrovni šumu atd.

Zpravidla se doporučuje využít maximálně možných apriorních informací aby bylo dosaženo maximální přesnosti modelu a generování vhodných vstupních signálů pro identifikační měření.

Modely je možno klasifikovat jako black-box nebo white- box model.

A black-box model předpokládá, že nejsou k dispozici žádné apriorní informace.

A white-box model předpokládá, že všechny informace jsou k dispozici.

Prakticky modelované systémy jsou modely mezi black-box a white-box modely.

# Základní a principy experimentální identifikace

## Matematické modely dynamických systémů

Matematický model lze najít na základě matematicko-fyzikální analýzy nebo na základě experimentální identifikace.

Při aplikaci matematicko-fyzikální analýzy je výsledkem model s danou strukturou a parametry. Experimentální identifikace je založena na identifikačních měření a následném zpracování těchto dat. Tento proces vyžaduje jako apriorní informaci strukturu modelu. Experimentální identifikace využívá parametrické nebo neparametrické modely.

1) Parametrické modely

Parametrické modely mají danou strukturu. Strukturou rozumíme řád a zvolený typ diferenciální či diferenční rovnice (lineární, nelineární diferenciální rovnice, typ nelinearity atd.), nebo soustavu těchto rovnic, obrazový nebo diskrétní  přenos se zvolenými stupni polynomů v čitateli a jmenovateli, nebo přenosovými  maticemi zvoleného rozměru atd.

Parametrické modely představují z matematického hlediska rovnice nebo soustavy rovnic a algebraické  vztahy, které explicitně obsahují koeficienty těchto rovnic a vztahů. Obecně pak označujeme  tyto koeficienty jako parametry matematických modelů.

2) Neparametrické modely

Neparametrické modely představují zpravidla funkční závislost mezi zvoleným vstupním a odpovídajícím výstupním signálem (např. y/u, y/d atd.). Tato závislost se vyjadřuje buď graficky pomocí záznamu z měření odezev systému (zapisovače signálů) nebo pomocí tabulky hodnot, popisující číselně danou závislost. Neparametrické modely vyjadřují zpravidla přechodovou,váhovou nebo frekvenční charakteristiku v grafické  nebo v tabulkové formě. Parametry modelu jsou pak obsaženy implicitně v těchto funkčních závislostech. Lze je získat až jejich následným vyhodnocením pro zvolenou strukturu modelu.

## Model uzavřeného obvodu

### Struktura, členy a veličiny uzavřeného obvodu

Uvažujme  spojitý technologický proces s jednou akční veličinou u(t) a jednou regulovanou veličinou y(t), s regulátorem či řídicím systémem ve zpětné vazbě. Bloková struktura obvodu je na obr.2.2-1.

Regulační obvod tvoří zpravidla: zesilovače a převodníky Z, akční člen AČ, vlastní technologie TP a měřící člen MČ. Měřící členy obsahují senzory nebo čidla a převodníky.

R je regulátor (ústřední člen regulátoru), jehož funkce je u=f(e,PID).

d(t)

Regulační

systém

Rozšířená

soustava

d

Proces

MČ

AČ

Z

TP

R

ys(t)

u

y

v(t)

Regulační člen

u(t)

e(t)

y(t)

w(t)

Měřící členy

w(t)

Obr.2.2-1b Zjednodušený

model

regulačního obvodu

Obr.2.2-1a  Bloková struktura regulačního obvodu

Akční veličina u(t): je vstupem do soustavy a v uzavřeném obvodě je výstupem z regulátoru-řídicího systému. Pomocí akční veličiny můžeme cíleně měnit výstup soustavy. Je-li obvod otevřen (měření statických charakteristik, měření odezev otevřeného obvod)  nastavuje se akční veličina ručně nebo pomocí PC.

Poruchová veličina d(t) : je další vstupní veličina, která mění dynamiku výstupu a kterou však nemůžeme aktivně ovlivňovat. Poruchové veličiny mohou být neměřené d(t) nebo měřené dm(t).

Výstupní veličina yS(t)je (fyzikální ) výstup z regulované soustavy (teplota, otáčky, atd.)

Regulovaná (měřená) veličina y(t) je měřená výstupní veličina yS(t), která se měří pomocí měřících členů MČ a zpětnovazebně se zavádí do regulátoru. Během měření může vznikat ve měřících členech  parazitní šumový signál v(t), který se přičítá k měřenému výstup.

Žádaná hodnota w(t) definuje požadovanou hodnotu výstupní signálu y(t) v okamžiku t.

Regulační odchylka e(t) je definována: e(t)=w(t)−y(t), kde w(t) je žádaná hodnota a y(t) je regulovaná veličina.

Řídicí veličina w(t) vstupuje zpravidla přes filtr nebo blok, kde se např. mohou přepočítat fyzikální hodnoty žádaného výstupu yS(t) na signály regulačního členu (např. V, mA, atd.)

### Model uzavřeného regulačního obvodu

poruchová veličina  d(t)

Regulátor

R

R

Proces

Soustava

P

Generování

žádané

hodnoty F

Měřící

členy

H

Generování

kriteriálních

veličin

Model regulačního obvodu podle normy DIN 19221 tvoří bloky: regulátor R, proces P, měřící člen H, blok pro žádané hodnoty F a blok pro generování kriteriálních veličin viz obr.1b. Proces P zahrnuje členy: Z, AČ a TP. Podle této normy se zvláště modeluje dynamika regulačního člen R, procesu P, měřících členů H, generování žádané hodnoty a  kriteriálních veličin.

y ... regulovaná veličina

vstup do regulátoru

u ... akční veličina

xA...kriteriální veličiny

w ... žádaná hodnota

w*... řídicí veličina

e ...  regulační odchylka

Obr.2.2-2 Model uzavřeného regulačního obvodu podle DIN 19221

## Model regulované soustavy

### Model rozšířené soustavy

Pro modelování je možno použít zjednodušeného modelu regulačního obvodu, který je na obr.2.3-1,2. Zjednodušení spočívá v tom, že model neobsahuje členy pro generování žádané hodnoty w(t) a kriteriálních veličin xA a pracuje s rozšířenou soustavou. Rozšířená soustava pak zahrnuje soustavu (proces) P i měřící členy H. Vstupem je akční veličina u(t) a výstupem měřená výstupní veličina (regulovaná veličina)y(t).

n

Proces

(Soustava)

Měřící  člen

Obr.2.3-1 Rozšířená soustava

Obr.2.3-2 Model zjednodušeného  uzavřen. regulačního obvodu

poruchová veličina  d(t)

Měřící

členy

H

Regulační

člen

R

Proces

Soustava

P

Rozšířená soustava

### Model rozšířené soustavy s poruchami

- Klasickým postupem tvorby modelu je, že rozšířená soustava se aproximuje jedním obrazovým přenosem ve tvaru

FU(s)=YU(s)U(s)=B(s)A(s)

kde, YU(s)=LyU(t),U(s)=Lu(t),A(s),B(s) jsou polynomy,

yU(t)… je výstup vzhledem ke vstupu u(t) .

- Obecně je možno přenos systému aproximovat dvěma obrazovými přenosy P(s),H(s)viz obr. 2.3-3b. Přenosová funkce P(s) aproximuje dynamické vlastnosti vlastního procesu (obsahuje dynamiku zesilovače, akčního členu a technologie).

PÖbrazový přenos H(s) aproximuje dynamické vlastnosti měřících členů.

b)

Rozšířená

soustav

Obr. 2.3a,c

Obr.2.3-3b Struktura modelu soustavy aproximované přenosy P(s), H(s) .

yU(t)

3)  Dynamické vlastnosti účinků poruchy d(t) na výstup soustavy za předpokladu n(t),u(t)=0 (viz Obr. 2.3-4) se aproximují obrazovým přenosem  (C(s) je polynom)

FD(s)=YD(s)D(s)=C(s)A(s)

Obr. 2.3-4 Struktura regulované soustavy s akční a poruchovou veličinou

Model regulované soustavy s účinkem poruchové veličiny d(t)a akční veličiny y(t)je na obr.2.3-4.

# Odhad parametrů obrazového přenosu při dané struktuře obrazového přenosu

Identifikační proces tvoří:

- Návrh a realizace identifikačního měření na identifikované soustavě, volba pracovního bodu

- Verifikace dat a výběr úseků měření, na kterém bude provedena parametrická identifikace včetně transformace dat do pracovního bodu

∇uID(i)=ui−u0;    ∇yID(i)=yi−y0;

- Výběr struktury matematického modelu ve tvaru přenosové funkce tak aby odpovídal fyzikální podstatě děje

- Výpočet odhadů parametrů obrazového přenosu zvolené struktury na základě měření vstupu a výstupu a zvoleném kriteriu

- Verifikace modelu, porovnání dynamiky soustavy a modelu pro změřenou akční veličinu

- Je-li odezva modelu a soustavy srovnatelná jak v náběhové části tak v ustálení, pak model můžeme pokládat za vyhovující. Další možností je porovnávat frekvenční vlastnosti modelu a soustavy. Pokud výsledky nejsou vyhovující doporučuje se:

  - změnit strukturu modelu (bod 3), pokud nedosáhneme zlepšení následuje

  - provedení nové verifikace měření (bod 2), pokud se nedosáhne vyhovujících výsledků následuje

  - provedení nového identifikační měření v jiném pracovním bodě ( bod 1 a 2)

## Identifikovaný systém

Identifikovaná soustava je na obr.3.1. Má obecně tři vstupy: akční veličinu u(t), poruchovou veličinu d(t) a šumový aditivní (stochastický) signál vznikající na měřících členech n(t).

n

Plant

(Process)

Measuring      devices

Fig. 3.1 Identified process

n(t)

Identified

process

u(t)

yU(t)

Obr.3.2a Zobrazení účinku akční

veličiny

y(t)

y(t)

Identified

process

d(t)

yD(t)

Obr. 3.2b Zobrazení účinku

poruchové veličiny

y(t)

Účinek akční veličiny u(t) a poruchové veličiny d(t) je možno oddělit viz obr. 3.2a,b.

Měřený výstup-regulovaná veličina y(t) obsahuje účinek akční veličiny u(t),  poruchové veličiny d(t) jako signál yd(t) a účinek šumového signálu viz obr. 3.3a.

Účinek všech tří složek s využitím obrazových přenosů FU(s), FD(s)  je ukázán ve schématu na obr.3.3b. Parametry přenosů FU(s), FD(s)  je třeba určit identifikací.

u(t)

y(t)

Identified

process

n(t)

yD(t)

Fu(s)

Fd(s)

u(t)

d(t)

n(t)

y(t)

yD(t)

yu(t)

Obr. 3.3b Model soustavy s poruchou d(t)

Obr. 3.3a Identifikovaný sys.  process

## Výstupní signál

Výstupní signál dle obrázku je možno vyjádřit  součtem

y(t)=yU(t)+yD(t)+n(t)=yU(t)+yn(t),

Měřený šumový signál n(t)může obsahovat: tři komponenty: v,χ,λ

n(t)=v(t)+χ(t)+λ(t)

yn(t)

u(t)	Ident. systém

proces          yu(t)        y(t)

kde n(t) – parazitní šumový signál (stochastický signál, náhodný proces), který se skládá z více složek viz. obr.3.2-1.

0

(t)

Vysokofrekvenční kvazistacionární stochastická složka ν(t)

t

Obr.4 Složky šumového signálu

t

Nízkofrekvenční nestacionární stochastický  signál

χ(t)

(t)

0

t

Složka poruchového signálu neznámého charakteru

λ(t)

0

Obr. 3.2-1 Složky náhodného signálu n(t)

(t)

Běžné identifikační metody mohou eliminovat pouze šumový signál (t).Odstranění složky (t) je složitější, vyžaduje použití nelineárních filtrů nebo regresních postupů. Odstranění složky (t) nelze provést podle obecného postupu.

Identifikace systému pomocí měření odezev systému na determinovaný vstupní testovací signály s následovaným vyhodnocení měření za působení šumových signálů je možná pouze tehdy, jestliže úroveň šumových signálů je malá vzhledem k úrovní testovacímu – vstupním signálům.

P2 Identifikace parametrů obrazového přenosu zvolené struktury metodou

nejmenších čtverců, na základě měření na reálném objektu podle zvoleného kriteria a optimalizační metody.

## Vstupní signál

Velmi často používané testovací signály jsou skokové budící signály, které realiyují změny akční veličiny v okolí pracovního bodu.

Na základě měření statické charakteristiky se volí pracovní bod. Pracovnímu bodu odpovídá ustálená hodnota akční veličina u0 = u0(), která se má nacházet pokud možno v lineární části statické charakteristiky a této akční veličině pak odpovídá ustálená hodnota výstupní veličiny y0(). Změny akční veličiny se realizují kolem pracovního bodu u0.

Obr. 3.3-1 Volba pracovních bodů na statické charakteristice

u0

u0

y0

y0

Lineární část v okolí  (u0,y0)

Lineární část v okolí  (u0,y0)

Aby odezvy dynamického systému splňovaly podmínky linearity, nesmí akční veličina překročit (červeně) vyznačené meze, které ohraničují předpokládanou linearitu systému.

Uvažujme dva příklady statických charakteristik na obr 3.4b. První má pracovní bod  u0 = 0 a y0 =0,5; druhá u0 = -0,6  a y0 =0,245. Při praktické identifikaci se pracovní bod na statické charakteristice musí zvolit. Zvolený pracovní bod musí ležet v lineární části. Změny akční veličiny musí ležet v okolí lineární část statické charakteristiky viz 3.3-1.

Obr.3.3-2 Volba pracovního bodu na statické charakteristice,

skokový budící signál a jeho

odezvy

Využitá část měření pro výpočet

parametrů

SKOKOVÝ BUDÍCÍ

SIGNÁL

SIGNÁL

STATICKÁ CHARAKTERISTIKA

ud=0,1

Pracovní bod

uh=0,5

u0

u1

u2

u3

Měřící cyklus

t

Skokové testovací signály, viz obr. 3.3-2, mají mít takovou délku měření, aby výstupní veličina dosáhla ustálení. Délka skoku s konstantní hodnotou akční veličiny se označuje jako měřící cyklus. Doporučujeme, měřící cyklus volit konstantní délky. Délka měřícího cyklu má M vzorků. Aby byly minimalizovány účinky aditivního-parazitního šumu, je třeba opakovat měřící cykly viz obr. 3.3-2. Počet opakování označme N a volí podle velikosti aditivního-parazitního šumu.

Pro odhad parametrů vstupují do výpočtu pouze změny kolem pracovního bodu, takže platí

ui=u0±∇ui → ∇uID(i)=ui−u0; 		(3.3 – 1)

Změny regulované veličiny jsou rozloženy kolem pracovního bodu y0. Takže pro pořadnice - přírůstky yi, které jsou použity pro odhad parametrů obrazového přenosu, platí:

∇yi=∇yID(i)=yi−y0; 				(3.3 – 2)

ΔuID(t), ΔyID(t)= přírůstky vstupující do identifikace,

u(t), y(t)		    = měřené vstupy a výstupy,

u0, y0  		    = souřadnice pracovního bodu.

Na obr. 3.3-3 je zobrazeny veličiny transformované do pracovního bodu. Je možno doporučit provádět změny akční veličiny kolem pracovního bodu stejné absolutní hodnoty viz obr.3.3-4.

Obr.3.3-3 Průběh veličin 
 vstupující do výpočtu parametrů

obrazového přenosu.

u0

u1

u2

u3

u4

t

u(t)

Obr.3.3-4 Průběh změn akční veličiny, které jsou symetrické kolem u0.

## Obrazový přenos identifikace

Obrazový přenos je v pracovním bodě definován jako Lapalceův obraz

FU(s)=∇YID(s)∇UID(s)=B(s)A(s),

kde	∇YID,∇UID jsou L-obrazy funkce ∇yID(t),∇uID(t),

B(s), A(s) jsou polynomy, jejichž stupně jsou m,na platí m<n.

## Ideové schéma - struktura identifikace

Ve struktuře identifikace dle obr. 3.5-1 je (1) identifikovaná soustava. Identifikace se provádí ON LINE nebo OFF LINE. Identifikací. ON LINE se označujeme identifikace, která se provádí v reálném čase přímo na reálné soustavě.

Kriterium

J(x)

(3)

y = y - yM

Identifikovaná

soustava

(1)

Model

(2)

Strategie

odhadu

parametrů

(4)

u(t)

Obr.3.5-1 Strukturta identifikace

Změny parametrů yM

OFF LINE identifikací pak označujeme identifikaci, při které nejdříve provedeme identifikační měření, které se ukládá na vhodné médium a pak  následuje zpracování měření, které se již zpravidla  provádí mimo zkoumaný objekt.

- Pokud je identifikace ON LINE, pak blok (1) je přímo identifikovaná soustava.

- Uvažujeme-li OFF LINE, máme k dispozici soubor měření, vektor vstupů u a vektor výstupu y.

Parametrická identifikace vychází z předpokladu, že je apriorně známa struktura modelu (obrazového přenosu), neboje možno strukturu zvolit.

    - Struktura parametrické ON-line identifikace s LTI  modelem

V našem kurzu bude uvažována struktura LTI modelu (Lineárně časově invariantni model, lineární model s konstantními koeficienty).

Identifikační měření musí se volit tak, aby bylo v lineární části statické charakteristiky a leželo v okolí pracovního bodu. Pracovní bod je definován dvojicí  [u0,y0]. Vlastní odhad parametrů pak pracuje s veličinami

∇u(t)=u(t)−u0			(3.5-1)

∇y(t)=y(t)−y0			(3.5-2)

Struktura ON-line parametrické identifikace je na obr.3.5-2

Obr.3.5-2 Struktura  ON-line parametrické identifikace s LTI modelem

Změna vektoru parametrů X

Kriterium

J(x)

Identifikovaná

soustava

Nastavitelný

LTI

model

Optimalizační

strategie

odhadů

parametrů

Vstupem nastavitelného LTI modelu je ∇u=u(t)−u0 a výstupem je ∇yM(t,X). Chyba odhadu modelu je definována

Δ=∇y−∇yM=∇y(t)−∇yM(t,X)=Δ(t,X).      (3.5-3)

    - Struktura parametrické  Off-Line identifikace s LTI modelem

Nestavitel

ný LTI

model

Kriterium

J(x)

Change of model parameters X

Optimalizač.

strategie

odhadu

parametrů

Estimation

Ze souboru „u(t)“

Ze souboru „y(t)“

Obr.3.5-3 Struktura  OFF-line parametrické identifikace s LTI modelem

Při realizace  OFF-line parametrické identifikace jsou vstupy a výstupy uloženy do souborů.   Struktura je na obr.3.5-3.

Vstupem do LTI modelu je∇u=u(t)−u0 , výstupem  ∇yM(t,X). Chyba odhadu je

Δ=∇y−∇yM=∇y(t)−∇yM(t,X)=Δ(t,X).

## Struktura modelu

Uvažujme, že dynamické vlastnosti soustavy jsou aproximovány obrazovým přenosem

FU(s)=YU(s)U(s)=∇Y(s)∇U(s)=bmsm+⋯b1s+b0sn+an−1sn−1+⋯a1s+a0=B(s)A(s),

(3.6-1)

where B(s) and A(s) describe the numerator and denominator polynomials,

n>m, the system is called an n - th order system.

Obrazový přenos soustavy s dopravním zpožděním má tvar

FU(s)=YU(s)U(s)=∇Y(s)∇U(s)=bmsm+⋯b1s+b0sn+an−1sn−1+⋯a1s+a0e−s⋅Td. (3.6-2)

Obecně definujeme strukturu obrazového přenosu stupně polynomu jmenovatele a čitatele n,m  polynomů A(s), B(s) a dopravním zpožděním Td .

Obrazový přenos je možno zapsat ve tvaru

FU(s)=YU(s)U(s)=∇Y∇U=bmsm+⋯b1s+b0sn+an−1sn−1+⋯a1s+a0⋅e−s⋅Td= =K(1+TB1s)⋯(1+TBms)(1+T1s)(1+T2s)⋯(1+Tns)⋅e−s⋅Td(3.6-3)

### Speciální struktury obrazových přenosů

Jako příklad uvádíme:

1) F0s=Ke−TDsτs+1,

… soustava 1.řádu

s dopravním zpožděním TD

2) F1s=Kτ1s+1τ2s+1,

… soustava 2. řádu, přetlumená

3) F2s=Kτs+1n,

…  n-tý řád, kritické tlumení

4) F3s=Kτ1s+1τs2+2ξτs+1

…kmitavá

5) F4s=Kτ1s+1τ2s+1τ3s+1

…3. řád, přetlumená

6) F5s=b0s4+a3s3+a2s2+a1s+a0,

X = [b0, a0, a1, a2, a3] vektor parametrů

7) F6s=b0+b1ss4+a3s3+a2s2+a1s+a0,

X = [b0, b1, a0, a1, a2, a3],

vektor parametrů

Jako příklad struktury obrazového přenosu uvažujme obrazový přenos druhého řádu

F1(s)=F1(s,[K,T1,T2])=K(T1s+1)(T2s+1)=F1(s,[x(1),x(2),x(3)])=F1(s,X)=x(1)[x(2)s+1][x(3)s+1]=B(s)A(s)											(3.6-4)

kde x(1),x(2),x(3) jsou hledané parametry obrazového přenosu.

### Kriterium shody modelu a reálné soustavy

Jako míru shody mezi identifikovaným dynamickým systémem a jeho aproximací lineárním časově invariantním modelem, použijeme kvadratické kritérium ve tvaru

J2=J2x=0TMΔ(t,X)2dt=0TMyt−yMt,X2dt,		(3.6-5)

kde y(t), yM(t,X)  označují výstupy ze soustavy a modelu,

X    	      je vektor hledaných parametrů,

TM            je doba měření.

Δy(t,X)        je chyba mezi výstupem ze soustavy modelu.

Integrál je možno aproximovat součtem Δy(i,X)

J2(X)=i=1NΔ(i,X)2=i=1N[y(i)−yM(i,X)]2,		(3.6-6)

kde y(i), yM(i,X)     jsou veličiny označující výstp ze soustavy a modelu,

N	…  počet měřených vzorků.

Úkolem je nalézt minimum volného extrému funkce více proměnných

minXJ2X=0TMΔ(t,X)2dt=0TMyt−yMt,X2dt	(3.6-7)

minXJ2(X)=i=1NΔ(i,X)2=i=1N[y(i)−yM(i,X)]2				(3.6-8)

### Optimalizační metoda

- Metoda Gaussova: cyklicky se vybírá jedna složka vektoru x a v jejím směru se provádí přímé hledání (např. půlením intervalu) postupného minima. Postup se opakuje, dokud není dosaženo s potřebnou přesností minima viz obr.3.6-1.

Obr.3.6-1 Gausova metoda

- Metoda polyedrického hledání: princip spočívá v určení směru hledání v n-rozměrném prostoru. Tyto body se volí ve vrcholu pravidelného n+1 - rozměrného polyedru

1        2         3       . . .      n+1

Obr. 3.6-2 Polyedr (2x3)

1x

2x

3x

D=x,…,x=0d1d2⋯d20d2d1⋯d2⋮0d2d2⋯d20d2d2⋯d1

d1=tn2n+1+n−1            d2=tn2n+1−1

Např. :matice D pro dvě proměnné má rozměr 2 x 3 a je rovna

D=00,9650,25900,2590,965

1             2                 3

Na začátku výpočtu se provede výpočet kriteria ve uzlech polygonu (1, 2, 3), hodnotykriteria jsou J1(1x), J2(2x), J3(3x). Melder-Mead metoda provede kontrolu těchto hodnot a následně vygeneruje nový bod simplexu. Následně provede výpočet hodnoty kriteria v novám bodě simplexu a vygeneruje další bod simplexu.

Pro tuto optimalizaci se požívá funkce  “fminsearch” z optimalizačního toolboxu . Optimalizační funkce je popsána následovně.

Function fminsearch

Najde lokální minimum vícerozměrové funkce bez

použití gradientu.

x = fminsearch ('fun',x0)

x = fminsearch ('fun',x0,options)

Syntax

fmins('fun',x0)

'fun'		funkce, která má býti minimalizována. Tato funkce pracuje s vektorem x a vrací skalární hodnotu  f . Tato  funkce může být  M-file funkce.

x0		vektor počátečních odhadů parametrů

x		je výsledný vektor

options	je struktura, která zajistí  řízení procesu optimalizace pomocí podmínek, které

jsou definovány příkazem   “optimset”. Tento příkaz obsahuje string-řetězce,

které definují řídící parametr, který následuje číselná hodnota tohoto

parametru.

String-řetězec

‘MaxFunEvals’	Maximálně povolený počet výpočtu funkční hodnoty fun

(Maximum number of function evaluations allowed)

‘MaxIter’		Maximální počet povolených iteračních kroků

(Maximum number of iterartions allowed)

‘TolFun’		Zadání tolerance vzhledem k funkční hodnotě Δ=fun(i)−fun(i−1)

(Termination on the function value)

‘TolX’		Zadání tolerance vzhledem k vektoru parametrů Δx=x(i)−x(i−1)

(Termination tolerance on x)

Příklad zadání funkce “optimset’:

OPTIONS=optimset(‘MaxIter’,1000, ‘TolX’, 1e-2)

### Postup jednotlivých činností při experimentální identifikace

Kompletace

Verifikace modelu

Měření soustavy

Volba struktury modelu

Zpracování dat - výpočet parametrů

Návrh identifikačního měření

Evaluace modelu

A priorní

znalosti

Alternativní

data

Zpětnovazební

optimalizace

Obr. 3.6-3 Postup jednotlivých činností při experimentální identifikaci

### Posun výstupu modelu do pracovního bodu

Chceme-li při verifikaci posuzovat shodu mezi yM(t) a y(t) je vhodné provést posun výstupu modelu do pracovního bodu y0, u0.

Do identifikace podle (2 – 1, 2) vstupuje ∇ui=ui−u0 a  ∇yi=yi−y0. Výsledkem je obrazový přenos F(s)=B(s)A(s), z něhož je možno určit zesílení modelu KM. Výstupem modelu pak je yM(t)=Δy(t) viz obr.3.6-4a).

Varianty posuvu do pracovního bodu:

- Do lineárního modelu, který nerespektuje posun do pracovního bodu je vstupem  ∇ui a výstupem je ∇y(t), viz obr. 3.6-4a).

- Chceme-li realizovat posun výstupu z modelu do pracovního bodu y0 pro který   pak platí: y(t)=y0+∇y(t)=y0+B(s)A(s)∇u=y0+B(s)A(s)[u(t)−u0].

Vstup modelu musí býti ∇ui=ui−u0 a k výstupu modelu ∇y(t)přičteme y0 viz. obr.

3.6-4b).

- Další možnost jak realizovat posun výstupu modeluΔy(t)je na obr. 3.6-4c). Na vstupu se odečte u0 a přičte se korekční akční zásah u()ZES = y0/KM, který reprezentuje na výstupu v ustálení hodnotu pracovního bodu y0, kde KM je zesílení modelu. Platí

∇y(∞)=KM∇u(∞) → KM=∇y(∞)∇u(∞),  uKOR=−u0+∇uYES(∞)=−u0+y0KM

- Na obr. 3.6-4d) je varianta, kdy vstup modelu je u(t)=u0 + u(t). Znamená to, že na výstup z modelu se superponuje hodnota pracovního bodu y0. Z výstupu modelu od kterého odečteme účinek akční veličiny u0 na výstup modelu y0 , tedy odečítá se součin u0⋅KM,  kde KM je zesílení modelu.

∇yM=BAu(t)=BA[u0+∇u(t)]=∇y(t)+u0∗KM; y=∇y(t)+y0=∇yM+y0−u0∗KM   yKOR=−y0+∇y0=−y0+u0∗KM.

a)

b)

d)

Σ

c)

Σ

Obr.3.6-4 Varianty posunu výstupu z modelu do pracovního bodu

uKOR

yKOR

## Program v MATLABu pro odhad parametrů

### Vývojový diagram

Data Enter (File name, measured data,

data variable, working point)

Start

Evaluation of the criterion

’critT’

Creating   u, y, tG and

increments of uG, yG

Plot Graph

Displaying the transfer

function structure

Creating of the vector x and a LTI object.

Settings OPTIONS value.

Invoke „fminsearch (‘crit‘, x, OPTIONS)

OUTPUTS

End

### Výpis programu v MATLABu

%A_idT

%F=K/(Ts+1)^n, n=3,  measure with sample time=0,1sec

close all

clear all

global tG uG yG N A

load ('SU02')               %Data Enter,Datei name, measured data,

%data variable

u=W(:,1);y=W(:,2);          %Creating of the vector u, y

tG=0:0.1:(length(u)-1)*0.1; %Creating of the time vector tG

figure (1)

plot(tG,y,tG,u)             %Plot graph - measured data

title ('Graph of mesurenment')

%working point

y0=2.5;u0=2;                %working point

yG=y-y0;                    %increment yG

uG=u-u0;                    %increment uG

figure (2)

plot(tG,yG,tG,uG)           %Plot graph - increments yG, uG

title ('Graph of increments yG,uG')

pause

%Displaying the transfer function structure

disp('Approximation by the transfer funcion')

disp('          x(1)                K ')

disp('F(s)=------------------ = -----------')

disp('      (x(2).s + 1)^3      (Ts + 1)^3')

%Creating of the vector x and a LTI object

N=2                 %N=n-1

T=0.5               %start at the Time constant=0,5

K=1                 %start at the gain=1

A1=[T 1];           %polynomial A1=(Ts+1)

A=A1;

for i=1:N;          %evaluation of (Ts+1)^3

A=conv(A,A1);

end

s=tf(K,A)           %LTI object s

roots(A)

x=[K T]             %start point x0:x(1)=K…gain, x(2)=T… time constant

critT(x)            %evaluation of the function to be minimzed

disp('running...')

%setting the values of the field in the "options" structure

OPTIONS=optimset('MaxIter',50,'TolX',1e-1);

%start of the finding a minimum by the "fminsearch"

x=fminsearch('critT',x,OPTIONS);

%outputs

disp('Optimalized vector x')

x

disp('Function/criterion value J')

critT(x)

roots(A)

tf(x(1),A)

sys=tf(x(1),A);

[yi,ti]=lsim(sys,uG,tG);

figure(3)           %Plot graph outpu of the LTI model and measured increments

plot(tG,yG,tG,uG,ti,yi)

The criterion as an M-file “criT”

%criT(x)

function f=critT(x)     %the function to be minimzed

global tG yG uG N A

A1=[x(2) 1];

A=A1;

for i=1:N;              %evaluation of the polynomial [x(2)+1]^3=(Ts+1)^3

A=conv(A,A1);

end

sys=tf(x(1),A);         %creating of a LTI object

[yi,ti]=lsim(sys,uG,tG);%evaluation of yi=yM(i)

%plot(ti,yi,ti,yG)

%pause (0.1)

f=sum((yG-yi).*(yG-yi));%function evaluation

Část 1. ZÁKLADY  IDENTIFIKACE  SPOJITÉHO  SYSTÉMU – OTÁZKY

- Co je matematický model, parametrická a neparametrická, identifikace, vstupní a výstupní signály?

- Co je pracovní bod, jak se volí, návrh budící funkce pro identifikační měření.

- Normování vstupních a výstupních signálů

- Struktura modelu, kriterium, strategie přizpůsobování parametrů modelu k dynamickým vlastnostem soustavy, metoda polyedrického hledání

- Struktura procesu parametrizace při aproximaci dynamiky soustavy  LTI modelem

- Posloupnost činností při experimentální identifikaci

P3  Vnitřní popis, verifikace modelu, minimální realizace, redukce řádu modelu.

# Základní nástroje verifikace modelu

Vlastnosti odhadnutého parametrického modelu je možno ověřovat z několika pohledů. Přirozeně se nabízí testovat:

- Míru shody mezi výstupem soustavy a modelem.

Tato kontrola je nejběžnější, protože je k dispozici měření na soustavě. Nemůže však v žádném případě dávat informace o řiditelnosti a pozorovatelnosti modelu ani o správné volbě struktury modelu.

- Míru shody mezi frekvenční charakteristikou soustavy a modelem.

Frekvenční vlastnosti modelu jsou významné pro modelování soustav, ve kterých vstupní signál leží v určitém frekvenčním spektru.

- Dosažitelnost a řiditelnost, minimální realizaci a možnosti redukce řádu modelu.

Posouzení správnosti volby struktury modelu a redukce řádu modelu se opírá o definici dosažitelnosti a řiditelnosti, SVD rozklad, kanonické dekompozici a redukci řádu modelu. Redukce řádu modelu je založena na  časové dekompozici a nalezení a eliminaci módů, které jsou špatně řiditelné nebo dosažitelné.

## Póly, nuly, módy systému, časová odezva

Analyzujme základní vlastnosti pólů a nul přenosové funkce. Je známo, že každá racionálně lomená funkce je možno zapsat ve tvaru

F(s)=B(s)A(s)=(bmsm+bm−1sm−1+⋯+b1s+b0)(sn+an−1sn−1+⋯+a1s+a0)=Ki=1m(s−sBi)k=1n(s−sk) =bmi=1m(s−sBi)k=1n(s−sk) .	     (1.1-4)

Speciální třídu přenosových funkcí tvoří přenosy, které mají nuly a póly v pravé části Gausovy roviny. Obrazové přenosy, které mají vesměs nuly a psy v levé části Gausovy roviny se nazývají fázově minimální a přenosy, které mají nuly a póly v pravé polorovině se nazývají fázově neminimální.

Hovoříme-li, že obrazový přenos je stabilní, pak tato funkce má póly v levé části Gausovy roviny. Říkáme, že obrazový přenos je nestabilní, jestliže alespoň jeden pól leží v pravé části Gausovy roviny.

Póly

Je známo, že každou racionálně lomenou funkci (L-obraz odezvy) je možno rozložit do parciálních zlomků, přičemž každý člen obsahuje buď  jednoduchý nebo komplexně sdružený pól, nebo kombinaci násobků násobného pólu. Parciální zlomky rozkladu obrazu výstupu obsahují jak póly systému tak póly buzení. Neobsahuje-li obraz výstupu nuly systému, pak koeficienty parciálních zlomků určují buď póly systému nebo póly buzení.

Nuly systému ovlivňují všechny koeficienty rozkladu na parciální zlomky.

Parciálním zlomkům,  které obsahují póly soustavy, odpovídají příslušné módy-předměty standardního typu, které v součtu tvoří přirozenou odezvu systému. Připomínáme, že koeficienty módů ovlivňují jak póly tak nuly systému.

Pólům buzení odpovídá L-obraz vynucené odezvy soustavy, které je vyvoláno jeho buzením. Koeficienty u těchto parciálních zlomků závisí na pólech buzení a na nulách systémů. Ukažme vlastnosti pólů systému a pólů buzení na jednoduchém příkladě, ve kterém obrazový přenos výstupu neobsahuje nuly systému.

a) Dva reálné různé póly

Příklad 4.1-1

Odezva na jednotkový skok

Koeficienty závislé na pólechs1=−1, s2=−2

Koeficient závislý na pólu nula

L-obraz výstupu

+1

Módy příslušné pólům

Póly systému

Pól budící funkce

Odezva systému

Vynucená odezva buzením

Přirozená odezva

2s(s+1)(s+2)=As+B(s+1)+C(s+2)=1s−2(s+1)+1(s+2)

Y(s)=1s−2(s+1)+1(s+2)

jω

s-rovina

-1

0

-2

y(t)=1−2exp(−t)+exp(−2t)

Na následujícím příkladě budou ukázány vlastnosti nul systému a jejich vliv na dynamiku soustavy.

b) Jeden pól a nula sB1=+1

F(s)=2−s+1(s+1)(s+2), U(s)=1s; Y(s)=As+Bs+1+Cs+2;,

A=42−s+1(s+1)(s+2)|s=0=1; B=2−s+1s(s+2)|s=−1=4−1=−4;C=2−s+1s(s+1)|s=−2=62=3;

L-obraz výstupu

Nula systému

s-rovina

Pól buzení

Pól systému

Pól systému

Vliv nuly systému

na koeficienty

parciálních zlomků

-1

0

-2

+1

jω

y(t)=1−4exp(−t)+3exp(−2t)

Časová odezva

Vynucená odezva buzením

Konec příkladu 4.1-1

Přirozená odezva

## Vnitřní popis regulovaného systému s poruchami

Uvažujme vícerozměrový dynamický systém, jehož struktura je na obr. 4.1

yS(t)

Matematický

model

regulované

soustavy

x(t)

Obr. 4.1    Struktura modelu regulovaného MIMO systému

u(t)   … Vektor akčních veličin

dm(t)…  Vektor měřených poruchových veličin

d(t)  …  Vektor neměřených poruchových veličin

yS(t)…  Vektor neměřených výstupních veličin

ym(t)…  Vektor měřených výstupních veličin

vm(t) … Vektor šumu měření

x(t)  …  Stavový vektor

y(t)

vm(t)

dm(t)

u(t)

d(t)

Vektor

buzení

Předpokládejme, že je možno tento systém linearizovat a popsat lineárním časově invariantním modelem (LTI- model). Tento systém je pak možno aproximovat stavovým popisem ve spojité nebo diskrétní formě nebo vnějším popisem pomocí přenosů.

### Stavová reprezentace-Lineární stavový popis

Pro lineární časově invariantní MIMO - soustavu stavová rovnice tvar

a) pro spojitý popis

x´(t)=Ax(t)+Bu(t);						(4.2 – 1)

rovnice výstupu

y(t) = Cx(t) + Du(t),					(4.2 – 2)

kde je	A	matice soustavy [n, n],

B	matice [n, p] buzení,

C	matice [r, n] výstupu

D	matice [r, p] převodu

x(t)	vektor [n, 1] stavových veličin,

u(t)=[uIN(t) dm(t) d(t)]T   vektor vstupních signálů

u(t)=uIN(t)dm(t),		,

Pro stavovou rovnici se kreslí  blokové schéma pomocí integračních nebo  diskrétních zpožďovacích bloků viz obr.4-2.

x(t)

x(t)

u(t)

B

D

A

C

y(t)

Obr.4.2a  Bloková struktura stavových rovnic spojitého systému

Determinant 		det(sI – A) = a0 + a1s + ... + an-1sn-1 + sn; 		(4.2– 3)

jsou charakteristickými polynomy stavové rovnice a kořeny těchto polynomů jsou vlastní čísla matice A.  Vlastní čísla/póly soustavy určujií dznamické vlastnosti soustavy.

Každému vlastnímu číslu si matice A resp. M odpovídá i-tá stavová veličina/ i-mód.

Pro stavový regulátor platí

uR(t) = -Kx(t);					(4.2 – 4)

kde je	 K		matice regulátoru [p;  n],

x(t)		vektor stavu.

### Stavová dosažitelnost (řiditelnost), pozorovatelnost

Dosažitelnost:

Stav x(t1) je dosažitelný, jestliže existuje takový vstup u(t) na konečném časovém intervalu t1 - t0  (t0  t1 ), kterým se převede soustava z počátečního stavu x(t0) = 0 do žádaného stavu x(t1).

Podmínky dosažitelnosti (řiditelnosti):

Libovolný stav lineární stacionární soustavy je dosažitelný tehdy a jen tehdy, jestliže hodnost matice dosažitelnosti Co = [B, AB, A2B, … ,An-1B] je rovna rozměru stavového prostoru.

hodnost Co = hodnost [B, AB, A2B,…, An-1B] = n.			(4.2-5)

Pozorovatelnost:

Stav x(t0) systému v čase t0 je pozorovatelný, jestliže ho lze určit z průběhu vstupní veličiny u(t) a výstupní veličiny y(t) v  konečném časovém intervalu   t1 - t0   (t1 > t0).

Podmínky pozorovatelnosti:

Lineární stacionární soustava je pozorovatelná tehdy a jen tehdy, jestliže hodnost matice pozorovatelnosti P = [CT, ATCT, A2TCT, …, (AT)n-1CT] je rovna řádu systému.

hodnost P =hodnost [CT, ATCT, A2TCT, …, (AT)n-1CT] = n.			(4.2-6)

Softwarová podpora MATLABu.

Function ctrb

Vytvoří matici řiditelnosti (dosažitelnosti)

Syntaxe

Tato funkce vypočítá z matice A [n,n], B[n,m] matici řiditelnosti

Co=ctrb (A,B)

Co=ctrb (sys)

Co=ctrb (sys.A,sys.B)

Co = [B, AB, A2B, … ,An-1B], která má n-řádků a (n.m) sloupců.

Tato funkce vypočítá matici řiditelnosti z LTI stavového modelu.

Function obsv

Vytvoří matici pozorovatelnosti

Syntaxe

Tato funkce vypočítá z matice A [n,n], C[n,m] matici pozorova-

Ob=obsv (A,C)

Ob= obsv (sys)

Ob= obsv (sys.A,sys.C)

telnosti Co = [B, AB, A2B, … ,An-1B], která má n-řádků a (n.m)

sloupců.

Tato funkce vypočítá matici pozorovatelnosti z LTI stavového

modelu.

Příklad 4.2-1

Uvažujme stavový popis soustavy	x´(t)=Ax(t)+Bu(t)

y(t) = Cx(t),

kde matice A, B, C jsou:

A =  [          0    0.5740   -0.5774

2.0000   -0.5000   -0.8660

2.0000   0.8660   -0.5000]

B = [          0             0    C = [1     0     0

-0.0366    1.0000	0      1     0 ]

0.1366    1.0000 ]

Matice dosažitelnosti/řiditelnosti

Co=[            0             0   -0.0999   -0.0034    0.0003   -0.9954

-0.0366    1.0000   -0.1000   -1.3660   -0.0632    0.3592

0.1366    1.0000   -0.1000    0.3660   -0.2364   -1.3728]

Hodnost matice dosažitelnosti nD = rank (Co) je 3.   Soustava je řiditelná/dosažitelná.

Konec příkladu

## Kalmanova kanonická stavová dekomposice

Jestliže hodnost matice dosažitelnosti/řiditelnosti je nD<n, pak pouze část stavového

podprostoru je dosažitelná a řiditelná. Potom existuje transformační matice T taková,

že platí

A=TATT, B=TB, C=CTT,

kde T je unitary matice a transformovaný systém má blokovou matici systému, která je spodní trojúhelníkovou matici (staircase). Pokud má regulovaná soustava neřiditelné módy, pak tyto jsou v horním levém rohu.

A=AUC 0(4.3-1)

přičemž pouze subsystém (AC,BC) je řiditelný, všechny módy vlastních čísel subsystému AUCjsou neřiditelné. Pro přenosovou matici tohoto systému platí

F(s)=CC(sI−AC)−1BC=C(sI−A)−1B. (4.3-2)

Charakteristický polynom soustavy je

detIs−AC=sn+an−1sn−1+....+a1s+a0 (4.3-3)

Kanonickou dekomposici je zobrazena na obr. 4.3-1 .

Obr.4.3-1  Bloková struktura po kanonické dekompozici

c & no

nc & no

c & o

nc & o

c & o    …dosažitelný a pozorovatelný

c & no   …dosažitelný a nepozorovatelný

nc & o   …nedosažitelný a pozorovatelný

nc & no …nedosažitelný a nepozorovatelný

y(t)

u(t)

Softwarová podpora MATLABu.

y(t)

Function ctrbf

Vytvoří kanonickou dekompozici

Syntaxe

[Abar,Bbar,Cbar,T, k] = ctrbf (A,B,C)

[Abar,Bbar,Cbar,T, k] = ctrbf (A,B,C,tol)

Tato funkce vypočítá z matic A, B, C

řiditelný systém Abar, Bbar, Cbar.

Matice T je transformační mtice. k je

vektor délky n, kde n je rozměr matice A.

Každý řádek vektoru k reprezentuje počet řiditelných módů, které byly zjištěny při procesu dekompozice. Celkový počet řiditelných módů je dán součtem řádků vektoru k.

Příklad 4.3-1

Uvažujme soustavu z Př.3.1. Vytvořte kanonickou dekompozici!

Ab =  [ 0.0000    0.8141   -0.0059 Bb = [-0.0000   -0.0000  Cb =[-1.0000         0         0

0.0123   -0.5000   -0.8660    	      0.1222   -0.0062             0.0000   -0.7102   -0.7040]

2.8284    0.8660   -0.5000] 	     -0.0712   -1.4142]

T = -1.0000    0.0000   -0.0000

0   -0.7102    0.7040

0   -0.7040   -0.710

K =   2     1     0

Konec příkladu

### Minimální realizace

Při přechodu na popis systému pomocí přenosové matice reprezentaci je ze stavové reprezentace využit pouze řiditelný a pozorovatelný podsystém.

Platí tedy

F(s)=CC(sI−AC)−1BC=C(sI−A)−1B.

Stavová reprezentace bez neřiditelných a nepozorovatelných módů se označuje jako minimální realizace.

Minimální reprezentace zahrnující vazbu vstup/výstup je vyjádřena obrazovým přenosem, vyžaduje krácení kořenových činitelů čitatele a jmenovatele.

Při praktických aplikacích však zpravidla kořenové činitele nejsou ideálně si sobě rovny. Je třeba provádět krácení kořenových činitelů, které jsou si rovny jen s určitou přesností. Podobně je třeba rozhodovat o řiditelnosti a pozorovatelnosti.

Příklad 4.3-2

Priklad MinReal_1a_RVS

A =-0.0450   -0.4592   -0.1223    0.3892

0.4659   -2.2628    0.3591    0.7119

1.1125    0.4726   -1.3667    0.0886

-0.8736   -0.2277    1.1511   -0.4256

B =0.4513    0.1423

0.3791   0.5195

0.5774        0

0.5650   1.3076

C =0.4513    0.3791    0.5774    0.5650

Ad =-2.1822    0.6860    0.0001   -0.0000

-0.3140   -0.8177   -0.0001    0.0001

-0.3992   -1.7354   -0.7515   -0.4025

-1.2635   -0.4824   -0.4025   -0.3487

Bd =     0    0.0000

-0.0000   -0.0000

0.5257   -0.3249

-0.8506   -1.3764

Cd =  0   -0.0000    0.5257   -0.8506

T = -0.0788   -0.8835    0.2898    0.3596

-0.8335    0.2367    0.4993   -0.0033

0.5001    0.0799    0.7947   -0.3346

-0.2215   -0.3963   -0.1876   -0.8710

k =  2     2     0     0

Závěr: Soustava je řiditelná a pozorovatelná! Provedeme kontrolu obrazových přenosů!

Transfer function from input 1 to output:		Transfer function from input 2 to output:

s^3 + 4 s^2 + 5 s + 2        		                        s^3 + 4 s^2 + 5 s + 2

---------------------------------------------------       		-----------------------------------------------------

s^4 + 4.1 s^3 + 5.4 s^2 + 2.5 s + 0.1999      	s^4 + 4.1 s^3 + 5.4 s^2 + 2.5 s + 0.1999

Zero/pole/gain from input 1 to output:		 Zero/pole/gain from input 2 to output:

(s+2) (s+1.009) (s+0.991)  				(s+2) (s+1.009) (s+0.991)

-----------------------------------------------------		---------------------------------------------------

(s+2) (s+1.009) (s+0.991) (s+0.09996)               	(s+2) (s+1.009) (s+0.991) (s+0.09996)

Z těchto přenosů je vidět, že kořenové činitele čitatele a jmenovatele jsou hodně blízké.

Jak tedy přistoupit k rozhodování o řiditelnosti a krácení kořenových činitelů, které souvisí s řiditelností a s hodností matice řiditelnosti a pozorovatelnosti?

Konec příkladu 4.3-2

Řešení se opírá o speciální rozklad matice řiditelnosti, která je v literatuře označována jako SVD faktorizace. Tento rozklad bude níže popsán.

### SVD faktorizace

Výsledkem rozkladu je kromě jiného diagonální matice, která obsahuje na diagonále singulární čísla. Je možno ukázat, že hodnost matice je dána počtem nenulových čísel singulárních čísel matice řiditelnosti. Tato skutečnost umožňuje definovat toleranční pole nulových singulárních čísel, které umožní s předem danou přesností určit, které singulární čísla můžeme v dané toleranci pokládat za nulové..

SVD Faktorizace

Každou komplexní matici A rozměru [lxm]  je možno rozložit na součin matic

(3.1-16)

kde jsou U, V unitární matice rozměru [l x l],  [mxm] a matice Σ je diagonální matice rozměru [lxm], která obsahuje diagonální matici Σ1 kladných reálných singulárních čísel σi,,které jsou seřazeny sestupně. Platí

, nebo 
, 
,

kde

a

Singulární čísla jsou kladné odmocniny z 
 vlastních čísel matice 
a 
.

Počet vlastních čísel je roven 
. Vztah mezi singulárními čísly a vlastními čísly matice 
 je možno zapsat následovně

Poznámka:

Komplexní čtvercová matice: Sdružená komplexní matice; Transponovaná

Hermitovská matice splňuje rovnici: 
,

Unitární matice splňuje rovnici:

Je-li unitární matice reálná, pak platí

Na základě zvoleného tolerančního pole je pak definována hodnost matice řiditelnosti a pozorovatelnosti

Příklad 4.3-2

Aplikujte techniku SVD rozkladu na příklad 4.3-1.

%Priklad MinReal_1b_RVS

display ('Priklad MinRealb_1_RVS')

A=[-0.045 -0.4592 -0.1223 0.3892

0.4659 -2.2628 0.3591 0.7119

1.1125 0.4726 -1.3667 0.0886

-0.8736 -0.2277 1.1511 -0.4256];

B=[0.4513 0.1423

0.3791 0.5195

0.5774 0

0.565 1.3076];

C=[0.4513 0.3791 0.5774 0.565];

co=ctrb(A,B)

svd(ctrb(A,B))

ob=obsv(A,C)

svd(obsv(A,C))

svd(obsv(A,C)*ctrb(A,B))

Výsledky:

svd(ctrb(A,B)) = 			{2.1210 1.2338 0.0007 0.0001}

svd(obsv(A,C)) = 			{4.8097 1.0047 0.0000 0.0000}

svd(obsv(A,C)*ctrb(A,B)) =  {1.4285  0.0028 0.0000  0.0000}

Z výsledků je zřejmé, že pouze jeden mód je řiditelný a pozorovatelný.

Konec příkladu 4.3-2

## Redukce řádu modelu

### Redukce řádu obrazového přenosu

Při identifikaci SISO soustavy na základě měření, odhadujeme strukturu a stupně polynomů čitatele a jmenovatel, tedy řád soustavy. Lehce může nastat situace, že výsledkem je řád soustavy, který je vyšší než řád minimální realizace. Přejdeme-li pak ke stavovému popisu, zjistíme, že systém má neřiditelné a nepozorovatelné módy a tyto je třeba z popisu odstranit.

Modely jsou sestaveny vždy s určitou přesností. V principu můžeme do neřiditelných/nepozorovatelných módů zahnout módy s malým vlivem nebo jejich časová měřítka jsou mimo námi sledovaných časových úseků.

Pro mnohé aplikace je možno pracovat se zjednodušenými/ redukovanými modely, které se mohou lišit vůči původnímu modelu, protože některé nevýznamné vlastnosti jsou potlačeny nebo zcela zanedbány.

Základní kroky a postup bude ukázán na následujícím příkladě. Ukážeme redukci řádu "ručně"  (a s použitím softwarových prostředků MATLABu.)

Příklad 4.4-1

Uvažujme SISO přenos, který je možno upravit do

a)součinového rozkladu.

1s+0,01s+0,2s+5=0,1s+0,01⋅2s+0,2⋅5s+5

Ze součinového rozkladu je vidět, že faktor  5s+5 představuje mód, který ve srovnání se zbývajícími módy je velmi rychlý, takže jeho dynamiku je možno zanedbat  a uvažovat pouze ustálený stav, pro který platí  5s+5≈1. Redukovaný model pak tvoří zbytek  (rezidualizace)

FR(s)=0,1s+0,01⋅2s+0,2

b)Součtového rozkladu

1s+0,01s+0,2s+5=1,0547s+0,01−1,0547s+0,2+0,0418s+5

Ze součtového rozkladu je vidět, že zesílení třetího členu je ve srovnání s ostatními členy malé, takže platí: 0,0418s+5≈0. Redukovaný přenos je pak roven

FR(s)=1,0547s+0,01−1,0547s+0,2=0,200394s+0,01s+0,2.

Konec příkladu 4.4-1

Vysvětlíme si redukci modelu založenou na:

- časové dekompozici, která ze stavového vektoru umožňuje eliminovat pomalé módy

- nalezení a eliminaci módů, které jsou špatně řiditelné nebo dosažitelné

### Časová dekompozice

Předpokládejme, že módy systému lze rozdělit na rychlé a pomalé, které již jsou mimo sledovaný časový horizont. Základní myšlenka se opírá o dekompozici stavového vektoru systému do dvou částí. Část stavového vektoru označena jako x2bude reprezentovat pomalé módy. Takže platí

x=Ax+Bu →x1

y=Cx=C1 C2 ⋅x1

Jestliže položíme-li x2→0,  pak plati

x2=0 →A21x1+A22x2+B2u=0 x2=−A22−1(A21x1+B2u)		 (4.4-1)

Využitím vypočteného vektoru x2 dostaneme

x1=A11 A12⋅x1.

Úpravou dostaneme již stavovou rovnici pro redukovaný řád soustavy

x1=A11x1− A12A22−1(A21x1+B2u)+B1u= =(A11− A12A22−1A21)x1+(B1−A12A22−1B2)u.

x1=(A11− A12A22−1A21)x1+(B1−A12A22−1B2)u  	(4.4-2)

Tento postup se v literatuře označuje jako "truncation-zanedbání".

### Nalezení a eliminaci módů, které jsou špatně řiditelné nebo dosažitelné

Další způsob vyhledání a eliminaci módů umožňuje metoda "vyvážené redukce (Balanced reduction)". Tento postup pracuje s jinou formou matice řiditelnosti a pozorovatelnosti. Využívá Gramianovu formu řiditelnosti (controllability Gramian), která má lepší numerické vlastnosti. Gramianovy matice řiditelnosti a pozorovatelnosti jsou definovány následujícím způsobem:

WC=0∞eAτB⋅BTeATτdτ           WO=0∞eAτC⋅CTeATτdτ

Podmínku řiditelnosti je pak možno zformulovat do tvaru

LTI systém, který je určen maticemi (A,B,C) je řiditelný tehdy a jen tehdy, má li matice WC hodnost n. Pak Gramianova matice řiditelnosti je positivně definitní, a může se určit z Ljapunovovi rovnosti

AWC+WCAT=−BBT.		(4.4-3)

Princip vyvážené redukce řádu (balanced reduction) spočívá v nalezení Gramianovy matice řiditelnosti a pozorovatelnosti a následně transformací Gramianových maticí na diagonální Gramianovy matice. Pro LTI systém, který je určen maticemi (A,B,C), je možno určit Gramianovy matice řiditelnosti a pozorovatelnosti WC ,WO. Za předpokladu , že existuje matice T provede se transformace souřadnic x=Tx  a získáme transformovaný model ve tvaru

x=TAT−1x+TBu; y=CT−1x+Du

Gramianovi matice řiditelnosti a pozorovatelnosti jsou transformovány do tvarů

WC=TWCTT,, WO=T−TWOT−1 →WC=WO=diag(g)

(4.4-4)

Výsledkem těchto transformací jsou diagonální matice jednotlivých módů. Následuje eliminaci těch módů, které jsou špatně řiditelné a pozorovatelné.

Pro praktické redukce modelů bude využívána softwarová podpora MATLABu:

balreal, modred

y(t)

### Softwarová podpora MATLABu.

Function balreal

Vypočítá z LTI modelu vyváženou stavovou

realizaci  (balanced realization)

Syntaxe

[sysb,g] = balreal (sys)

Tato funkce vypočítá ze stabilní části LTI

modelu vyváženou stabilní realizaci "sysb".

Výsledkem jsou na vektoru g prvky diagonální matice

Gramianu řiditelnosti a pozorovatelnosti. Malá čísla

indikují stavy, které je možno vyloučit a redukovat řád

systému.

Function modred

Provede redukci řádu modelu "sysb"

Syntaxe

rsys = modred (sys,elim)

rsys = modred (sys,elim,'method')

[sysb,] = balreal (sys)

elim =(g<1e-6)

rsys=modred(sysb,elim)

Tato funkce redukuje řád spojitého nebo

diskrétního systému sys.

Navazuje na funkci „balreal“ dle vzoru:

Stavový vektor x je rozdělen na x1 a x2 viz (3.X-

Y,Y). Vektor x2 je třeba vyloučit, a redukovaný

Vektor položit roven xr =x1+T*x2. Matice T se

volí tak, aby ustálené stavy redukovaného

modelu odpovídaly ustáleným stavům modelu

před redukcí. Redukovaný model je uložen do rsys.   Vektor elim obsahuje informace, které módy je

třeba eliminovat.

Tato funkce volí pomocí parametru 'method'

metodu eliminace. Je možno zadat dva řetězce:

- 'MatchDC'  	- Metoda srovnávající statická zesílení modelu a modelu redukovaného řádu.

- 'Truncate'	- Jednoduchý výmaz x2 a dosazení xr=x1

## Normování vstupních a výstupních signálů

Při analýze vlastností modelů reálných soustav ( SVD rozklad, redukce řádu atd,) je zpravidla nutné provést normování vstupních a výstupních signálů. Cílem normalizace je, aby vstupy výstupy si byly přibližně rovny a ležely v intervalu (-1, +1). Normovaný výstup je roven

y∗(t)=S0⋅y(t)→Y∗(s)=S0⋅Y(s),

kde    S0  … je diagonální matice přepočítávacích koeficientů výstupních signálů.

Podobně pro normovaný výstup platí

u∗(t)=Sι⋅u(t)→U∗(s)=Si⋅U(s),

kde Si …. je diagonální matice přepočítávacích koeficientů vstupních signálů.

Protože platí relace, je normovaný výstup roven

Y(s)=F(s)U(s)→Y∗(s)=S0F(s)U(s).

Podobně vyjádříme normovaný vstup a celkový normovaný vektor výstupu je roven

U(s)=Si−1
              ⋅U∗(s)→Y∗(s)=S0F(s)Si−1
              ⋅U∗(s)=F∗(s)⋅U∗(s)

Normovaná přenosová matice se spočítá podle rovnice

F*(s)=S0F(s)Si−1

Část 2.  ZÁKLADY  IDENTIFIKACE  SPOJITÉHO  SYSTÉMU – OTÁZKY

- Stavová reprezentace-lineární stavový popis, charakteristická rovnice,

- Vysvětlete co je dosažitelnost a napište podmínky dosažitelnosti! Co jsou nedosažitelné módy?

- Vysvětlete co je pozorovatelnost a napište podmínky pozorovatelnosti! Co jsou nepozorovatelné módy?

- Vysvětlete Kalmanovu kanonickou dekompozici

- Co je minimální realizace?

- SVD faktorizace. Co jsou singulární body a jaké mají vlastnosti?

- Vysvětlete redukci řádu modelu na jednoduchém příkladě!

- Co je časová dekompozice

- Jak nalezneme módy špatně řiditelné a pozorovatelné

# Literatura

[1]	Albertos, P., Sala, A.: Multivariable Control Systems. Springer Verlag, 2004. Str.65-95

[2]	Ljung, L.: System Identification Toolbox. User’s Guide. The Math Works, Inc., 2005.

[3]	Ljung, L.: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall. 2001, Upper

Saddle River, N.J., 2nd edition, 1999.

[4]	Söderström, T., and Stoica, P.: System Identification, Prentice Hall International,

London, 1989.