# Základní principy Robustního řízení SISO systémů

1	Základní principy Robustního řízení SISO systémů	1

1.1	Normy H2,H∞, neurrčitostí a jejich popis	2

1.1.1	Normy H2,H∞	2

1.1.2	Neurčitosti v dynamických systémech	4

1.2	Robustní stabilita zpětnovazebního systému s neurčitostí	11

1.3	Řízení H2 a H∞	14

1.3.1	Struktura zobecněného modelu uzavřeného obvodu	14

1.3.2	Model uzavřeného regulačního obvodu s penalizačními funkcemi	16

1.3.3	Vliv regulační smyčky K na dynamiku soustavy	18

1.3.4	Vliv dynamické neurčitosti na dynamiku soustavy	19

1.3.5	Formulace H2 optimálního řízení	20

1.3.6	Softwarové prostředky syntézy H2	21

1.3.7	Formulace H∞ optimálního řízení	25

1.3.8	Softwarové prostředky syntézy H∞	26

1.4	Robustní řízení pro nestrukturované neurčitostí	29

1.4.1	Kriterium kvality řízení s multiplikativní neurčitostí	29

1.4.2	Metoda minimalizace H∞ normy smíšené citlivosti	32

1.4.3	Signálový přístup k H∞ optimalizace pro nestrukturované neurčitosti	33

1.4.4	Softwarové prostředky syntézy H∞ pro minimalizaci smíšené citlivoosti	35

2	Literatura	39

Závěrečnou část kurzu „Automatické řízení AR“ tvoří „Základní principy robustního řízení SISO systémů“. Jedná se o teoreticky velmi náročnou ale prakticky velmi významnou až revoluční část oboru řízení. Proč nedochází k výraznému zavádění výsledků robustního řízení do praxe? Domnívám se, že příčinou mohou být kromě jiných tyto důvody:

- Tato část oboru řízení je vybudována na matematicky velmi náročné teorii

- Aplikace výsledných algoritmů vyžaduje rozsáhlou softwarovou podporu

- Výsledné regulátory jsou vysokých řádů a není tedy možné jednoduché využití současných řídících systémů a prvků

- Pracovníci měření a regulací nemají možnost bez potřebných znalostí a vhodného software provádět změny nastavení parametrů jako u PID regulátorů. Zpravidla nemají ani zkušenosti a dostatečné teoretické zázemí. Obávají se proto oprávněně rizik spojených s provozováním těchto řídicích systémů při mimořádných situacích.

Naším úkolem je seznámit studenty pouze se základními principy a myšlenkami robustního řízení. Studenti pak získané znalosti budou aplikovat pomocí vhodného software na příkladech. Tím si mohou sami ověřit základní možnosti a vlastnosti robustního řízení. Tento základ by je měl motivovat k dalšímu studiu robustního řízení v rámci povinně volitelných předmětů našeho studijního programu.

Tento text obsahuje definici norem H2 a H∞, popis neurčitostí modelů, problém robustní stability uzavřeného obvodu, formuluje kvalitu řízení s multiplikativní neurčitostí a návrh robustního řízení pro nestrukturované neurčitosti. Zavádí nová kriteria jakosti regulace normy H2 a H∞  jim odpovídající metody syntézy.

## Normy H2,H∞, neurrčitostí a jejich popis

### Normy H2,H∞

V Hilbertově prostoru je možno definovat normu H2 pro SISO soustavu integrálem

G2=12π−∞∞G(−jω)⋅G(jω)dω=limt→∞−∞∞g(t)2dt,		(1.1-1)

kde je G(jω) … je frekvenční přenos, g(t)… je váhová funkce. Je zřejmé, že norma je konečná, je-li G(∞)=0.(Stabilní, fyzikálně realizovatelná).

Někdy je výhodnější pro výpočty používat čtverec této normy pro který platí

G22=12π−∞∞G(−jω)⋅G(jω)dω=limt→∞−∞∞g(t)2dt=g(t)22

(1.1-2)

Norma H∞ je definována

G∞=supRe(s)>0 σG(jω)=supω∈R σG(jω)		(1.1-3)

σG(jω)…. je největší singulární číslo pro dané ω.Tuto normu je možno vyjádřit jako maximální velikost absolutní hodnoty frekvenčního přenosu

G∞=maxω G(iω)					(1.1-3a)

Pro výpočet norem H2a H∞se používá v MATLABu R2006a funkce „norm“. Singulární čísla se počítají pomocí funkce „sigma“. Všechny funkce v MATLABu jsou podrobně popsány v „helpech“. V tomto textu je uveden pouze základní popis a varianty těchto funkcí pro Vaši rychlou orientaci a usnadnění prací s MATLABem v této oblasti.

Funkce norm

Výpočet normy H2a H∞

Syntaxe příkazu

norm (sys)

norm (sys,2)

norm (sys,inf)

[ninf,fpeak] = norm (sys)

Tyto dvě funkce vypočítají normu H2

Tato funkce vypočte normu H∞

Vypočte H∞ a jí odpovídající frekvenci ω.

kde je	sys  … je LTI objekt

Funkce sigma

Výpočet a zobrazení singulárních hodnot

Syntaxe příkazu

sigma (sys)

sigma (sys,w)

sigma (sys1,sys2, …)

[sv,w] = sigma(sys)

Vypočte a zobrazí singulární čísla

Vypočte a zobrazí singulární čísla pro zvolené ω

Vypočte a zobrazí singulární čísla pro systémy 1 až …

Vypočte singulární čísla a sv pro frekvence w

kde je	sys  … je LTI objekt. Použití těchto funkcí je naznačeno v následujících příkladech.

Uvažujme obrazový přenos soustavy F(s)=2s3+3s2+2s+1

Příklad 1.1-1

Normu H2, H∞ vypočteme pomocí funkce norm , průběh G(iω) pomocí funkce sigma, viz program  NormPr1.

%NormPr1

clear all

display('H2norma, Hinf, min,peak: Pr1')

B=[2]

A=[1 3 2 1]

G=tf(B,A)

H2=norm(G,2)

Hinf=norm(G,inf)

[MaxSig,frek]=norm(G,inf)

sigma(G)

title('Sigma Pr1')

grid

Obr. 1.1-1 Průběh singulárních hodnot (absolutních hodnot) IF(iω)I

Konec příkladu 1.1-1

### Neurčitosti v dynamických systémech

Neurčitosti v matematickém modelování je možno rozdělit do dvou skupin:

  - Parametrické neurčitosti, které představují změny parametrů modelu v určitých intervalech, ve kterých se skutečný parametr může měnit.

  - Dynamické neurčitosti, které si můžeme představit jako signály na vstupu nebo výstupu. Tyto signály vykazují dynamické vlastnosti, které je možno modelovat pomocí přenosů, na které pak klademe určité požadavky a omezení.

Vzhledem k prostoru, který je vymezen na robustní regulaci se omezíme pouze na dynamické neurčitosti. Při technických realizacích se informace o systému získávají měřením vstupů a výstupů.

1)  Pokud naměříme signál na vstupu odlišný od jmenovitého vstupního signálu, představuje tato odchylka neurčitost. Jak ji modelovat? Nechť přenos Δ(s)m aproximuje účinek dynamické neurčitosti. Index „m“ značí, že se jedná o vstupní (manipulated ) veličinu.  Aby dynamický člen Δ(s) neovlivnil stabilitu systému, musí splňovat podmínku

maxωΔ(iω)m≤1.					(1.1-4)

Vyjádříme-li tuto podmínku normou H∞, pak lze tuto podmínku zapsat nerovností

Δm∞≤1.					(1.1-5)

Z technické praxe je známo, že neurčitost modelu je závislá na frekvenci a je větší pro vyšší frekvence. Tuto skutečnost je možno vyjádřit pomocí frekvenčního přenosu filtru Wm(iω). Celkovou neurčitost je pak dána jako součin  Wm(s)Δm(s). Přenos Wm(s) je obecně nízkého řádu a v časové oblasti hovoříme o váhové funkci.  Předpokládáme, že jmenovitý vstupní signál je u=u(t) a model soustavy je dán jmenovitým přenosem Gnom.  Dále požadujeme, aby model při nepřítomnosti neurčitosti odpovídal jmenovitým hodnotám. Těmto požadavkům odpovídá model neurčitosti na vstupu viz obr. 1.1-2.

Obr. 1.1-2 Model neurčitosti na vstupu – multiplikativní neurčitost

Tento model se označuje jako „multiplikativní model neurčitosti“.

Přenos soustavy s neurčitostí je roven

G(s)=Gnom(s)+Wm(s)Δm(s)Gnom(s)= =1+Wm(s)Δm(s)Gnom(s)		(1.1-6)

Ve frekvenční oblasti pak platí

G(iω)=1+Wm(iω)Δm(iω)Gnom(iω)		(1.1-7)

Vzhledem k podmínce (1.1-4,5) je možno pro krajní případ položitΔm∞=1a rovnice (1.1-7) má pak tvar

G(iω)≤Gnom(iω)+Wm(iω)⋅Gnom(iω).	(1.1-8)

Víme, že přenos (váhová funkce) filtru  Wm(iω) moduluje neurčitost v závislosti na frekvenci ω. Z nerovnosti (1.1-8) je tedy možno odhadnout toleranční oblast neurčitostí pomocí váhové funkce  Wm(iω)

Wm(iω)=maxkGk(iω)−Gnom(iω)Gnom(iω), pro ∀k=1,⋯,N,		(1.1-9)

kde N je počet neurčitostí  Gk(s) .

Takto zavedená (logaritmická) amplitudová charakteristika váhové funkce Wm(iω) charakterizuje chybu modelu Gnom v závislosti na frekvenci ω.

Bude-li hodnota Wm(iω) v decibelech -40 dB, bude nepřesnost modelu menší než 1%, při ---20dB je chyba 10%, při 0 dB je chyba 100%.  Shrnutí:

Míru neurčitosti vyjadřujeme pomocí amplitudové Bodeho charakteristiky relativních rozdílů mezi nominálním modelem a množiny k- modelů s charakteristickou neurčitostíGk(jω).

(1.1-9a)

Přenos váhového filtru  Wm(iω) musí vyhovovat podmínce

(1.1-9b)

a popisuje toleranční oblast neurčitostí.

Wm(iω)=maxkGk(iω)Gnom(iω)−1

Na následujících příkladech ukážeme hledání obrazového přenosu váhového filtru Wm(iω) jako maximální míry neurčitosti Wk(iω).

Příklad 1.1-2

Uvažujme soustavu aproximovanou přenosem G(s)=KTs+1. kde K∈<1; 5>,T∈<0,5; 2>.

Parametrická neurčitost je dána proměnným zesílením K, zesílení má minimální hodnotu 1 maximální 5 a proměnnou časovou  konstantou, která se mění od 0.5 do 2. Jmenovitý přenos je 				Gnom(s)=2,51.5s+1.

Úkol:  Nalezněte obrazový přenos flitru Wm(s), který vymezuje dynamickou neurčitost ve frekvenční oblasti pro všechna ω.

Řešení: Množinu normovaných amplitudových frekvenčních charakteristik neurčitého systému

Wk(iω)=Gk(iω)Gnom(iω)−1, ∀k.

znázorníme jako logaritmickou amplitudovou charakteristiku (Bodeho diagram) viz obr.1.1-3 pro krajní případy:

1) K=1, T=0,5; 2) K=1, T=2; 3) K=5, T=0,5; 4) K=5, T=2.

Podmínku (1.1-9b) splňuje přímo frekvenční přenos W3(jω), takže platí

Obr. 1.1-3 Amplitudové Bodeho charakteristiky neurčitého systému G(s)

a flitrů W1, W2, W3 a W4.

Wm(iω)=maxkGk(iω)−Gnom(iω)Gnom(iω)=Gk(iω)Gnom(iω)−1=W3(iω),

Váhový filtr Wm(jω) je roven

Wm(s)=W3(s)=50.5s+12,51,5s+1−1=2,5s+10,5s+1→Wm(iω)=(2,5jω+1)(0,5jω+1).

Lehce se přesvědčíme, že tato podmínka je splněna i uvnitř intervalu pro zesílení i časovou

konstantu.

Konec příkladu 1.1-2

Obecně není vždy možné určit váhovou funkci Wm(jω) přímo výběrem z přenosů Wk(jω). Je třeba nalézt vhodnou obálku-aproximaci, která vyhovuje podmínce (1.1-10).

Wm(iω)≥Wk Max(iω)=maxk Gk(iω)−Gnom(iω)Gnom(iω), ∀ω∈<0,∞) (1.1-10)

První odhad váhového filtru zvolíme jako filtr prvního řádu, s jednou nulou a jedním pólem ve tvaru

W1(s)=(τs+γ0)(Tfs+1).					(1.1-11)

Podle průběhu Wk Max(iω) parametrizujeme přenos váhové funkce W1(iω) tak, aby podmínka (1.1-10) byla splněna. Přenos filtru W1(iω) je možno ještě korigovat filtrem druhého řádu

Wm(s)=W1(s)⋅W2(s)=W1(s)⋅τs2+βs+1τs2+αs+1		(1.1-12)

Shrnutí:

Odhad celé toleranční oblasti pomocí aproximovaného přenosu váhového filtru Wm(iω)vytvoříme z chybové obálky tak, že parametrizujeme obrazový přenos filtru ve tvaru W1(jω) (1.1-11). Jako první iteraci váhového filtru zvolíme filtr prvního řádu, který má jednu nulu a jeden pól ve tvaru

V případě, že obálka amplitud relativních rozdílů a mezi nominálním modelem a množiny modelů Wk(iω) vykazuje převýšení, je nutné provést korekci pomocí filtru druhého řádu

W1(s)=(τs+γ0)(Tfs+1)

Wm(s)=W1(s)⋅W2(s)=W1(s)⋅τs2+βs+1τs2+αs+1

Tento postup pouze však s filtrem W1(s), ukážeme na následujícím příkladě 1.1-3.

Příklad 1.1-3

Uvažujme dynamickou soustavu aproximovanou přenosem s dopravním

zpožděním.			 G2(s)=KTs+1⋅e−s⋅Td⋅.

Neurčitost je dána proměnným zesílením K, proměnnou časovou  konstantou T a proměnným dopravním zpožděním. Parametry leží v intervalu K,T,Td=2; 2.5; 3

Jmenovitý přenos je

G2nom(s)=2,51.5s+1.

Úkolem je najít obrazový přenos flitru Wm(s), který vymezuje dynamickou neurčitost ve frekvenční oblasti.

Řešení:

Množina normovaných amplitudových frekvenčních charakteristik neurčitého systému Gk(jω) je zobrazena na obr. 1.1-4

W1(s)=(τs+γ0)(Tfs+1).

Parametry filtru τ, γ0 ,Tfodhadneme a nastavíme dle obr. 1.1-4. Přenos W1 je roven

Obr. 1.1-4 Amplitudové Bodeho charakteristiky relativních rozdílů mezi nominálním

modelem a množiny modelů s charakteristickou neurčitostí, včetně

aproximace  chybové obálky Wm(iω)

W1(s)=(τs+γ0)(Tfs+1)=(7s+0,2)(3,5s+1)

Konec příkladu 1.1-3

2)Dalším měřeným signálem je výstup. Struktura modelu respektující neurčitost na výstupu při definovaném nominálním modelu je na obr. 1.1-5 a označuje se jako aditivní neurčitost.

Obr. 1.1-5 Model neurčitosti na výstupu – aditivní neurčitost

Přenos s aditivní neurčitostí je roven

G(s)=Gnom(s)+Wa(s)Δa(s), 			(1.1-13)

kde Δa(jω)<1.

Položíme-li Δa(jω)=1 pak toleranční oblast výstupní neurčitosti je možno určit pomocí absolutní hodnoty váhové funkce Wa(iω)

Wa(iω)=G(iω)−Gnom(iω)			(1.1-14)

## Robustní stabilita zpětnovazebního systému s neurčitostí

Pro zjednodušení bude uvažován otevřený obvod s neurčitostí na vstupu dle obr. 1.2-1. Uvažujme nominální stabilní model G0(s) a multiplikativní neurčitost. Ptáme se, jak se tato

Obr.1.2-1  Model otevřeného obvodu s neurčitostí na vstupu

W(s)Δ(s)

neurčitost projeví na stabilitě obvodu? Pro analýzu stability bude použito Nyquistovo kriterium stability. Přenosy otevřeného obvodu pro nominální a nenominální přenos jsou

L0(s)=G0(s)R(s)→ L(s)=G(s)R(s);

Přenos otevřeného nenominálního obvodu jako funkce nominálního přenosu a přenosu neurčitosti je roven

L(s)=G(s)R(s)=G0(s)R(s)1+Wm(s)Δ(s)

Po úpravě dostaneme

L(s)=L0(s)+Wm(s)L0(s)Δ(s)			(1.2-1)

Absolutní hodnota nenominální přenosu L(s) je rovna

L(iω)=L0(iω)+Wm(iω)L0(iω)

Nyquistova podmínka stability pak musí dle obr.1.2-2 splňovat nerovnost

1+L0(iω)>Wm(iω)L0(iω)   pro všechna ω.		(1.2-2)

Podmínka (1.2-2) se ještě vhodným způsobem může upravit. Vydělíme-li rovnici (1.2-2) členem 1+L0(iω) dostaneme nerovnost

1>Wm(iω)L0(iω)1+L0(iω),	pro všechna ω.			(1.2-3)

Obr.1.2-2  Aplikace Nyquistova kriteria stability na systém s

multiplikativní neurčitostí

−1

Poznámka:

Připomeneme si citlivostní funkce uzavřeného obvodu a jejich vlastnosti. Uvažujme

regulační obvod dle obr. 1.2-3. Přenos otevřeného obvodu L a přenosové funkce

FEW, FUW, FYW a FED, FYD, FUD jsou pro d=0 rovny:

Obr. 1.2-3 Model uzavřeného obvodu

L=GR

FEW=11+GR=SFYW=GR1+GR=T.

FUW=R1+GR=RS,

Účinek poruchy d uzavřeného obvodu pro w=0 charakterizují obrazové přenosy:

FED=−11+GR=−S,  FUD=−R1+GR=−RS,  FYD=11+GR=S.

Citlivostní funkce uzavřeného obvodu jsou definovány:

Funkce citlivostní			S(s)=[1+L(s)]−1

Doplňková funkce citlivosti	T(s)=[1+L(s)]−1L(s).

Vlastnosti citlivostních funkcí	 S(s)+T(s)=1

Zavedeme -li do nerovnosti (1.2-3) citlivostní a doplňkovou citlivostní funkci je možno tuto nerovnost formálně upravit do tvaru

1>Wm(iω)L0(iω)S0(iω)=Wm(iω)T0(iω).         (1.2-3a)

Použijeme-li pro zápis nerovnosti (1.2-3a) normu  H∞ má podmínka stability tvar

WmT0∞<1.					        (1.2-4)

Z podmínky (1.2-4) je možno získat omezení - podmínky na průběh doplňkové citlivostní funkce T0(iω) ve frekvenční oblasti ve tvaru

T0(iω)<1Wm(iω), pro všechna ω.		        (1.2-5)

Shrnutí: Je možno zformulovat větu:

Zpětnovazební systém s multiplikativní neurčitostí je robustně stabilní tehdy a jen tehdy, jestliže norma   WmT0∞<1.

Omezení doplňkové citlivostní funkce T0 je  T0(iω)<1Wm(iω),∀ω. .

Je třeba si uvědomit, že na těch frekvencích, kde jeWm(jω)>1je třeba zajistit, aby doplňková citlivostní funkce byla v absolutní hodnotě malá.

## Řízení H2 a H∞

### Struktura zobecněného modelu uzavřeného obvodu

u

w

z

y

Obr.1.3-1 Model zobecněného

uzavřeného obvodu

Pro potřeby syntézy v H2 a H∞ je výhodné zavést strukturu modelu zobecněného uzavřeného obvodu (General model of feedback control system) viz obr 1.3-1. Základní charakteri-stikou tohoto modelu je, že vstupy i výstupy dělí do dvou částí.

Vstupem jsou dva vektory w, u : w je vektor  vnějších vstupů systému jako poruchy, šumové signály a žádané hodnoty výstupu. u je vektor výstupů z regulátorů.

Výstup tvoří dva vektory z, y.

z je vektor veličin, které vstupují do zvoleného kriteria jakosti regulace (kriteriální veličiny). y je vektor měřených veličin a tvoří vstup do regulátoru. Mohou to být měřené výstupy nebo stavy systému včetně měřených poruch.

Dynamika regulované soustavy je popsána blokovou přenosovou maticí P. Do regulátorů R se zadává průběh žádaných hodnot. V MATLABu naleznete označení dle obr. 1.3-1a.					       Shrnutí:

u2

u1

y1

Obr.1.3 -1a. Model zobecněného

uzavřeného obvodu

y2

Zobecněný model uzavřeného obvodu se vstupními vektory w,u a výstupními vektory z, u je reprezentován blokovou přenosovou maticí P. Vektor z tvoří veličiny, které při syntéze vstupují do kritéria. Matice P obsahuje přenosy mezi akčními a výstupními veličinami GU a mezi poruchovými a výstupními veličinami GD a vazby uvnitř soustavy. Obecně může tato matice obsahovat i váhové funkce jednotlivých kriteriálních veličin viz Kap.1.3.2 a1.4.2.

P(s)==PZW(s) PZU(s)

Popis dynamiky zobecněného modelu uzavřeného obvodu.

Výstupní vektor je roven

z(1.3-1)

u=R(s)⋅y					(1.3-2)

Stavovou realizaci zobecněné soustavy s přenosovou maticí P lze zapsat ve tvaru

x=Ax+B1w+B2uz=C1x+D11w+D12uy=C2x+D21w+D22u					(1.3-3)

Matice D11=0 protože předpokládáme, že do kriteria jakosti regulace nevstupují poruchové ani šumové signály. Matice D22=0, protože předpokládáme, že model soustavy je fyzikálně realizovaný.  Stavová realizace (1.3-3)  pak má tvar

x=Ax+B1w+B2uz=C1x+ 0 +D12uy=C2x+D21w+0						(1.3-4)

Vazba mezi maticí P(s) a její stavovou realizací se pro zjednodušení formálně zapisuje ve tvaru

P(s)=A B1 B2C1 0 D12.						(1.3-5)

Chceme-li vyjádřit odezvu výstupu z (vektor veličin, které vstupují do kritéria) v závislosti na vektoru vstupu w a účinku regulátoru R ve zpětné vazbě, pak platí (viz Kap.1.3.3)

z=Fl(P,R)⋅w,					(1.3-6)

kde Fl(P,R)=P11(s)+P12(s)⋅R⋅I−P22(s)⋅R−1⋅P21(s) je přenosová matice uzavřeného zobecněného obvodu.

Nalezení blokové přenosové matice z regulačního schématu je ukázáno na následujícím příkladě.

Nalezněte blokovou přenosovou matici P zobecněného uzavřeného

Příkladu 1.3-1

obvodu ze schématu dle obr.1.3-2.

Obr. 1.3 -2 Blokové schéma obvodu

Řešení:

- Ze schématu je zřejmé, že soustava má celkem 4 vstupy: žádaná hodnota W(s), neměřená porucha D(s) a šumový signál n(s) a výstup z regulátoru U(s).

- Měřený výstup ze soustavy je Y(s).

- Signály připravené do kriteria jsou: regulační odchylka E(s) a akční veličina U(s).

- Podle (1.3-1) platí

z

E(s)U(s)

Bloková přenosová matice P(s) je rovna

P(s)=1 −k3k2s(s+s2) −1 −k1k2s(s+s1)(s+s2)0 0 0 1

Konec příkladu 1.3-1

### Model uzavřeného regulačního obvodu s penalizačními funkcemi

Ze syntézy v časové oblasti, např. při návrhu regulátoru podle zobecněného kvadratického kriteria, podle vztahu

J(r0,r1,r2)=0∞e(t)2+κ⋅u(t)2dt→MIN,

je nutno volit váhový koeficient „к“ u druhé kriteriální veličiny u(t).  Návod, jak koeficient volit, není znám. Přesto ale ze zkušenosti víme, že pomocí váhového koeficientu  к je možno regulační pochod tlumit: čím větší je tento koeficient, tím je dosaženo většího tlumení akční veličiny. Pro κ→∞ výstup z regulátoru se blíží u→0. Pro κ=0je výstup z regulátoru netlumený, největší změny akční veličiny.

Syntéza regulátoru ve frekvenční oblasti (ve smyslu H∞ ) dává daleko větší možnosti jak ovlivnit frekvenční vlastnosti regulátoru volbou váhové (penalizační) funkce pro zvolenou kriteriální nebo vstupní veličinu. Ve zvoleném kriteriu jakosti regulace se pak  mohou penalizovat ve zvoleném frekvenčním pásmu vybrané kriteriální veličiny pomocí váhové (penalizační) funkce ve tvaru obrazového přenosu např.:  regulační odchylka přenosem WE(s), regulovaná veličina přenosem WY(s), akční veličina přenosem WU(s).

Obecně je možno penalizovat i vstupní signály. Schéma modelu zpětnovazebního obvodu s váhovými (penalizačními) funkcemi je na obr. 1.3-3.

Obr. 1.3-3 Model uzavřeného obvodu s penalizačními ( váhovými)

funkcemi na výstupech a  vstupech

z=zUzY

y

w=dddu

Shrnutí:

Obecně do kriteria jakosti regulace vstupují kriterální veličiny. Mohou to být vstupní i výstupní veličiny. Pomocí penalizačních funkcí na výstupu a vstupu vytvoříme kriterální veličiny. Kriterialní veličiny výstupu označíme jako vektor z, na vstupu w

Pro aplikaci norem H2 a H∞ je třeba nalézt matici  P  zobecněného modelu uzavřeného obvodu. Ukážeme si to na následujícím příkladě.

Příkladu 1.3-2

Nalezněte přenosovou matici P zobecněného uzavřeného obvodu z

blokového schématu dle obr.1.3-4.

Obr. 1.3-4 Model uzavřeného obvodu

w

Řešení:

- Ze schématu je zřejmé, že soustava má celkem 4 vstupy: neměřená porucha dU(s) a d(s), šumový signál n(s) a výstup z regulátoru u(s).

- Měřený výstup ze soustavy je ym(s).

- Signály s vahami pro kriterium jsou: signál y s vahou W2-signál v, vážená akční veičinal u s vahou W1-signál uf,

- Podle (1.3-1) platí

z

v(s)uf(s)

P(s)= GUW2 GDW2 0 GUW2 0 0 0 W1

Konec příkladu 1.3- 2

### Vliv regulační smyčky K na dynamiku soustavy

Při návrhu regulátoru R je třeba si uvědomit, že dynamické vlastnosti kriteriálních veličin vektoru z zobecněného uzavřeného jsou dány nejen přenosy PZU a PZW ale i interakcemi s již instalovanou regulační smyčkou a regulátorem R. Je tedy třeba vyjádřit vliv této regulační smyčky na výstupní vektor veličiny z. Platí

u

w

z

y

Obr. 1.3-5 Model zobecněného

uzavřeného obvodu

z(1.3-7)

Vektor u je roven  u=K⋅y	(1.3-8)

z=PZW(s)w+PZU(s)u

y=PYW(s)w+PYU(s)u

y=PYW(s)w+PYU(s)u=PYW(s)w+PYU(s)⋅K⋅y→y=I−PYU(s)⋅K−1⋅PYW(s)⋅w

Vektor kriteriálních veličin za působení regulátoru R je roven

z=PZW(s)w+PZU(s)u=PZW(s)w+PZU(s)⋅K⋅yz=PZW(s)w+PZU(s)⋅K⋅I−PYU(s)⋅K−1⋅PYW(s)⋅wz=PZW(s)+PZU(s)⋅K⋅I−PYU(s)⋅K−1⋅PYW(s)⋅w

Po úpravě je možno pro vektor výstup z psát z=PZW(s)+PZU(s)⋅K⋅I−PYU(s)⋅K−1⋅PYW(s)⋅w=FZW⋅w.

Shrnutí:

Přenos uzavřeného obvodu, který vyjadřuje účinek regulátoru R na dynamiku výstupu „z“ zobecněného modelu regulačního obvodu se v literatuře označuje jako lineární podílová transformace (linear fractional transformation LFT). V tomto případě hovoříme o dolní lineární podílové transformaci a zapisuj se

FZW=Fl(P,R)=PZW(s)+PZU(s)⋅K⋅I−PYU(s)⋅K−1⋅PYW(s) ( 1.3-9)

Matice Fl(P,R) se označuje zkráceně označuje jako dolní LFT matice.

Na této matici se formuluje problém H2 a H∞ optimální řízení viz Kap.1.3.5 a 1.3.7.

### Vliv dynamické neurčitosti na dynamiku soustavy

Víme, že dynamické neurčitosti mění výstup systému přičemž dynamickou neurčitost je možno modelovat ve zpětnovazebním zapojením. Zpravidla hovoříme o zobecněném modelu neurčitosti, jeho struktura je na obr. 1.3-6,7. V tomto modelu vstupuje - budí neurčitost, která je popsána přenosovou maticí ∆, vektor y. Neurčitost pak generuje signál u∆ , který aproximuje účinek neurčitosti na dynamiku systému. Nyní je možno analyzovat, jak působí dynamické neurčitosti na dynamický systém, přesněji jak ovlivní výstup z?

u∆

∆∆

w

z

y

w

z

y

Obr. 1.3-7 Model zobecněné

neurčitosti

u∆

∆∆

Obr. 1.3-6. Model zobecněné

neurčitosti

Vektory výstupu jsou rovny

y=PYW(s)w+PYU(s)uΔ

z=PZW(s)w+PZU(s)uΔ

Vektor u je roven  uΔ=Δ⋅y.

y=PYW(s)w+PYU(s)uΔ=PYW(s)w+PYU(s)⋅K⋅y→y=I−PYU(s)⋅K−1⋅PYW(s)⋅w

Vektor kriteriálních veličin za působení neurčitosti, která je vyjádřena přenosovou maticí ∆,  je roven

z=PZW(s)w+PZU(s)uΔ=PZW(s)w+PZU(s)⋅Δ⋅yz=PZW(s)w+PZU(s)⋅Δ⋅I−PYU(s)⋅Δ−1⋅PYW(s)⋅wz=PZW(s)+PZU(s)⋅Δ⋅I−PYU(s)⋅Δ−1⋅PYW(s)⋅w

Přenos, který vyjadřuje účinek neurčitosti na dynamiku zobecněného modelu regulačního obvodu se v literatuře označuje jako horní lineární podílová transformace (Upper linear fractional transformation) . Vyjadřuje účinek křížových vazeb v matici P  a zapisuj se ve tvaru

FZWΔ=FU(P,Δ)=PZW(s)+PZU(s)⋅Δ⋅I−PYU(s)⋅Δ−1⋅PYW(s)(1.3-10)

### Formulace H2 optimálního řízení

u

w

z

y

u

w

z

y

Obr.1.3-7 Zobecněný model uzavřeného obvodu s blokovou maticí P

Základním předpokladem syntézy H2 a H∞ je zobecněný model uzavřeného obvodu viz obr. 1.3-7 a jeho stavová representace viz (1.3-3). Zobecněný model obsahuje odděleně jak veličiny z, které vstupují do kriteria jakosti regulace, tak měřené veličiny y, které vstupují do regulátoru R. Dynamiku těchto veličin popisuje bloková matice přenosů P.  Vzhledem k tomu, že regulační smyčka s regulátorem R ovlivňuje dynamiku mezi vstupem w a výstupem z (viz kap. 1.3.3), musí  se norma H2 počítat z přenosové matice viz (1.3-9)

FZW=Fl(P,R)=PZW(s)+PZU(s)⋅R⋅I−PYU(s)⋅R−1⋅PYW(s),

nebo podle popisu v MATLABu

FZW=Fl(P,R)=P11(s)+P12(s)⋅R⋅I−P22(s)⋅R−1⋅P21(s).(1.3-11)

Standardní problém H2 optimálního řízení je nalezení stabilizujícího regulátoru R který minimalizuje funkci

F2=12π−∞∞trFZW(jω)⋅FZW(jω)Hdω→MIN.		(1.3-12)

Shrnutí:

Úloha optimálního H2 řízení SISO systému je nalezení fyzikálně realizovatelného regulátoru R(s) ve tvaru racionálně lomené funkce, který stabilizuje soustavu a současně minimalizuje H2 normu dolní LFT matice  FZW(s) = Fl(P,R)

Vlastní numerická minimalizace se zásadně řeší s využitím vhodného software např. „Robust control toolbox“ v MATLABu.

### Softwarové prostředky syntézy H2

Pro výpočet optimálního regulátoru podle normy H2 se používá v MATLABu R2006a funkce „h2syn“. Pro sestavení blokové přenosové matice P se používá funkce „augw“, která vytvoří z přenosové funkce G(s) a z váhových funkcí W1, W2, W3 matici uzavřeného ovodu FZW(s). Tato matice je v MATLABu označována jako matice Ty1u1(s) pro kterou se pak hledá regulátor R zajištující minimum H2 normy Tz1u12.

Funkce h2syn

Syntéza stabilizujícího optimálního regulátoru podle

normy H2

Syntaxe příkazu

[K,CL,GAM,INFO] = h2syn (P)

K			LTI regulátor (obrazový přenos nebo přenosová matice)

CL=Fl(P,K) 	LTI přenosová matice uzavřeného obvodu TZ,W(s)=Fl(P,K)

GAM=norm(CL)	Optimální hodnota H2 kriteria γ=Fl(P,K)2

INFO			Další informace

P			Rozšířená bloková matice soustavy. Vytvoří se nejjednodušeji

pomocí funkce „augw“.

Vytvoří rozšířenou přenosovou matici P ze struktury dle obr. 1.3.3, speciálně pro W1=WE, W2=WU, W3=WY a pro Wdu=WD= WU=0,

Funkce augw

Syntaxe příkazu

P = augw (G,W1,W2,W3)

W1=WE    Váhové funkce – přenos mezi regulační odchylkou e a kriterální veličinou z1

W2=WU    Váhová funkce - přenos mezi na akční veličinou u a kriterální veličinou z2

W3=WY    Váhová funkce - přenos mezi výstupní veličinou y kriterální veličinou z3

Z uvedené funkce MATLABu pro návrh H2 optimálního regulátoru „h2syn“ jste si určitě povšimli, že výstupem z tohoto programu je optimální H2 regulátor co do jeho struktury (řád regulátoru) i jeho parametrů.

Vstupními daty do tohoto programu je pouze matice P, která se vytvoří ze zadaných přenosů G(s) a váhových funkcí – přenosů W1, W2. W3. Těžištěm práce pracovníka, který provádí návrh H2 regulátoru, je:

- Vytvořit a zadat model soustavy G(s)

- Navrhnout na základě požadavků technologie a analýzy poruch ve frekvenční oblasti přenosy váhových filtrů  W1, W2. W3

- Vzhledem k tomu, že regulátory mají vysoký řád, je třeba při realizaci použít vhodný software a hardware.

Optimální syntézu podle minima normy H2 v prostředí MATLABu naznačíme na následujících příkladech:

Nalezněte H2 optimální regulátor R(s) regulované soustavy. Zobecněný

Příkladu 1.3-3

model uzavřeného obvodu je na obr. 1.3-8, přenosy vah W1 a W2 byly

zvoleny viz obr. 1.3-8.

Obr. 1.3-8 Model uzavřeného obvodu s penalizačními funkcemi

na regulační odchylce a akční veličině

Výsledky řešení

- Pro zvolenou soustavu přenosy váhových funkcí byl zapsán program „H2SynPr1“ v MATLABu. Pro sestavení přenosové matice P byla použita funkce „augw“.

- Výsledkem je přenos regulátoru 3 řádu s jedním komplexně sdruženým kořenem a jedním malým reálným kořenem s3 = -0.01.

- Singulární čísla otevřeného obvodu L citlivostních funkcí S,T jsou na obr. 1.3-9.

- Regulační pochody - výstup „y“ a akční veličina “u“„ jsou porovnány s výsledkem PID regulátoru.

%H2SynPr1

clear all

display('H2 syntéza: Pr1')

display('Kriterium H2 ')

s=zpk('s')

display('G=')

G=10*(s-1)/(s+1)^2

display('W1=')

W1=0.1*(s+100)/(100*s+1)

W2=0.1

W3=[]

P=augw(G,W1,W2,W3);

[K,CL,GAM]=h2syn(P);

R=tf(K)

[BR,AR]=tfdata(R,'v')

roots (BR)

roots (AR)

[B,A]=tfdata (G,'v')

C=B;

L=G*R; S=inv(1+L); T=1-S;

sigma (L,'g-',S,'r',T,'b')

title('H2Syn optimalizace:Pr1')

grid

k=B(3)/A(3)

k=1/k

Výsledky z programu

L

T

S

Obr. 1.3-9 Singulární čísla L,S,T

Obr. 1.3-10 Regulační pochody s optimálním H2 a PID regulátorem

yPID

yBEZREG

yH2

uPID

uH2

Konec příkladu 1.3-3

### Formulace H∞ optimálního řízení

Jak již bylo řečeno v Kap. 1.3.6, syntéza H∞ vychází z modelu zobecněného

uzavřeného obvodu. Vstupní signály w předpokládáme ve tvaru Diracových impulzů.

Vazbu mezi vstupem w a výstupem z popisuje  v MATLABu přenos (1.3-9)

FZW=Fl(P,R)=P11(s)+P12(s)⋅R⋅I−P22(s)⋅R−1⋅P21(s).

.

Syntézu H∞ optimálního regulátoru interpretujeme jako nalezení přenosů všech stabilizujících regulátorů Ropt, který minimalizuje převýšení maximálního singulárního čísla přenosu FZW(jω)=Fl(P(jω),R(jω)) .

Pro  H∞ optimální regulátor Ropt je splněna podmínka

Fl(P,ROPT)∞=min  maxω σFl(P(jω),R(jω))

(1.3-13)

V časové oblasti je možno interpretovat syntézu H∞ optimálního regulátoru j jako nejhorší normu z H2. Hledáme tedy stabilizující regulátory, které minimalizují vliv externích vstupů w na výstupní kritriální veličiny z.  Jestliže výstup z je roven

z=Fl(P,R)⋅w a norma je rovna z(t)2=0∞izi(t)2dt

pak platí

Fl(P,ROPT)∞=maxw(t)≠0 z(t)2w(t)2,				(1.3-13a)

Problém H∞ optimálního řízení je možno formulovat:

H∞ optimální řízení je nalezení všech přípustných regulátorů R(s), které minimalizují normu  FZW∞

V praxi při návrhu H∞ optimálního regulátoru není nutné ani žádoucí najít optimální H∞  regulátoru, protože to přináší řadu numerických problémů. Ukázalo se, že je výhodnější pracovat se suboptimálním H∞ regulátorem. Problém suboptimálního regulátoru je možno formulovat následovně:

H∞ suboptimální řízení: Pro dané γ>0 se hledají  všechny přípustné regulátory R(s), které splňují podmínku FZW<γ. (1.3-14)

FZW∞=Fl(P,R)∞<γ				(1.3-14a)

Shrnutí:

Vlastní numerické řešení úlohy FZW∞<γse zásadně provádí s využitím vhodného software např. „Robust control toolbox“ v MATLABu. V následující kapitole byla vybrána a popsána funkce „hinfsyn“. Bude ukázána její základní implementace a regulační pochody. Pro sestavení blokové přenosové matice P doporučujeme použít opět funkci „augw“, která byla popsána v Kap. 1.3.6

### Softwarové prostředky syntézy H∞

Funkce hinfsyn

Výpočet stabilizujícího H∞  suboptimálního regulátoru tak, že

splňuje rovnici (1.3-14).

Syntaxe příkazu

[K,CL,GAM,INFO] = hinfsyn (P)

kde je:

K			LTI regulátor (obrazový přenos nebo přenosová matice)

CL=Fl(P,K) 	LTI přenosová matice uzavřeného obvodu TZ,W(s)=Fl(P,K)

GAM=norm(CL)	Optimální hodnota normy H∞ : γ=Fl(P,K)∞

INFO			Další informace

P			Rozšířená bloková matice soustavy. Vytvoří se nejjednodušeji

pomocí funkce „augw“.

Na následujícím příkladě ukážeme implementaci této funkce.

Blokové schéma zobecněného modelu uzavřeného obvodu je na obr. 1.3-11, přenosy vah W1 a W2 byly zvoleny viz obr. 1.3-11.

Příkladu 1.3-4

d

0.1⋅(s+100)100s+1

0.1

z1

z2

e

w

12s+12

u

y

R

Obr. 1.3-11 Model uzavřeného obvodu s penalizačními funkcemi

na regulační odchylce a akční veličině

Ùkol:Nalezněte H∞ optimální regulátor R(s) regulované soustavy.

Výsledky řešení

- Pro zvolenou soustavu přenosy váhových funkcí byl zapsán program „hinfsyn Pr3“ v MATLABu. Pro sestavení přenosové matice P byla použita funkce „augw“.

- Výsledkem je přenos regulátoru 3 řádu s jedním komplexně sdruženým kořenem a jedním malým reálným kořenem s3 = -0.01.

- Singulární čísla citlivostních funkcí S,T jsou na obr. 1.3-12.

- Regulační pochody - výstup „y“ a akční veličina “u“„ jsou porovnány s výsledkem PID regulátoru na obr. 1.3-13.

%HinfSyn Pr3

clear all

display('H_nekonecno optimalizace_Pr3')

display('Prenosy vahovych funkci: W1,W2 ')

s=zpk('s')

display('G=')

G=1/(4*s^2+4*s+1)

display('W1=')

W1=0.1*(s+100)/(100*s+1)

W2=[0.1]

W3=[]

display('Stavova realizace matice P')

P=augw(G,W1,W2,W3);

[K,CL,GAM]=hinfsyn(P);

display('R=')

R=tf(K)

[BR,AR]=tfdata(R,'v')

roots (BR)

roots (AR)

[B,A]=tfdata (G,'v')

C=B;

L=G*K;

S=inv(1+L);

T=1-S;

sigma(S,'g',T,'r',GAM/W1,'g-.',GAM*G/ss(W2),'r-.');

grid

S

T

GAM/W1

GAM*G/ss(W2)

Obr. 1.3-12 Singulární čísla citlivostních funkcí S,T, GAM/W1, GAM*G/ss(W2)

Obr. 1.3-13 Regulační pochody s regulátorem H∞ a klasickým PID regulátorem

yPID

Konec příkladu 1.3-4

## Robustní řízení pro nestrukturované neurčitostí

### Kriterium kvality řízení s multiplikativní neurčitostí

Uvažujme strukturu regulované soustavy s multiplikativní neurčitostí dle obr. 1.2-4. V souladu ze závěry Kap.1.3.7 bychom rádi  aplikovali metodu syntézy H∞. Naším úkolem je, sestavit přenosovou matici uzavřeného obvodu FZW, jejíž norma po optimálním návrhu regulátoru R splňuje podmínku (1.3-14a)

FZW∞=Fl(P,R)∞<γ.

Při syntéze podle H∞ byl penalizován signál e. Přenos FEW je roven citlivostní funkci S

FEW(s)=11+GR=11+L=E(s)W(s)=S(s)=S

Pro nominální systém je možno formulovat požadavky na kvalitu řízení přímo na citlivostní funkci S0

S0(s)=11+L0(s)=11+G0(s)R(s).

Hledáme proto omezení citlivostní funkce S0 ve frekvenční oblasti. Pomocí váhového filtru WP(s) definujeme požadavky na hledanou citlivostní funkci S0 , jehož součástí je hledaný regulátor R(s). Musí tedy platit

S0(iω)=11+L0(s)<1WP(iω), pro všechna ω,	(1.4-1)

a tento výraz je též možno upravit do tvaru

WPS0∞<1→WP(iω)<1+L0(iω).		(1.4-2)

Váhový filtr se pak volí ve tvaru

WP(s)=sM+ωBs+AωB,				(1.4-3)

kde je 	A … zesílení filtru na nízkých frekvencích, M … zesílení na vysokých frekvencích,

ωB … frekvence průsečíku s nulovou osou.

Na následujícím příkladě bude ukázána parametrizace váhového filtru dle (1.4-3).

Zvolíme:

- Zesílení na vysokých frekvencích M=10, frekvenci průsečíku ωB = 2, zesílení na nízkých frekvencích  A=0. Odpovídající W1(iω) a 1W1(iω) je na obr. 1.4-1a.

- Ponecháme M=10, ωB = 2, zesílení filtru na nízkých frekvencích zvolíme A=0,01.  Odpovídající W2(iω) a 1W2(iω) je na obr. 1.4-1b.

Obr. 1.4-1a Průběh absolutních hodnot filtru    
 a

Obr. 1.4-1b Průběh absolutních hodnot filtru    
 a

Pro systém s neurčitostí musí mít podmínka (1.4-2) tvar

WPS∞<1→WP(iω)<1+L(iω), pro všechna ωa L.

Dosadíme-li za L z rovnice (1.2-1) dostaneme podmínku robustní stability ve tvaru

WP(iω)<1+L0(iω)+Wm(iω)L0(iω)Δ(iω),     ∀ωa Δ.	(1.4-4)

Obr.1.4-2  Kriterium robustní jakosti řízení s multiplikativní

neurčitostí vyjádřena pomocí Nyquistovy křivky

Grafické vyobrazení je na obr. 1.4-1.

Im

Re

Podmínku (1.4-4) je možno interpretovat v rovině obrazového přenosu L0(s)  jako kružnici v bodě L0(iω) frekvenční charakteristiky o poloměru W(iω)L0(iω) a kružnici v bodě -1 o poloměru WP(iω)  prodané ωviz obr. 1.4-2. Tyto dva středy leží na spojnici, kterou tvoří vektor  1+L0(iω). Pokud se uvedené kružnice neprotnou nebo nedotknou, podmínka (1.4-4) je splněna. Z uvedeného pak je možno modifikovat podmínku (1.4-4) do tvaru

1+L0(iω)>WP(iω)+Wm(iω)L0(iω) pro ∀ω.

Úpravou dosáhneme

1>WP(iω)1+L0(iω)+Wm(iω)L0(iω)1+L0(iω).

Vyjádříme-li tuto podmínku pomocí citlivostních funkcí T0(s), S0(s) dostaneme

1>WP(iω)S0(iω)+Wm(iω)T0(iω),	pro∀ω		(1.4-5)

Protože podmínka (1.4-5) se obtížně realizuje, nahrazuje se normou H∞. Nerovnost pak má tvar

WPS0		(1.4-6)

Shrnutí:

Podmínka (1.4-6) obsahuje jak vliv neurčitosti (váhová funkce Wm) tak i požadavky na průběh citlivostní funkce (penalizace WP). Právě přechod z podmínky (1.4-5)  k normě H∞ umožňuje nerovnost (1.4-6) využít nejen ke kontrole robustní stability ale i jako míru kvality řízení. Je proto logické, aby kriteriem jakosti robustního řízení (regulace) byla norma H∞  z nerovnosti (1.4-6). Základem kriteria jakosti robustního řízení při splnění podmínek stability je norma

WPS0.					       (1.4-7)

### Metoda minimalizace H∞ normy smíšené citlivosti

V kriteriu jakosti regulace (1.4-7) se penalizuje pomocí váhové funkce WP citlivostní funkce S0, což je přenos mezi regulační odchylkou a žádanou hodnotou. Pomocí váhové funkce Wm penalizuje doplňková citlivostní funkce T0, což je přenos mezi výstupem y a žádanou hodnotou.

Aby bylo dosaženo ne příliš se měnící akční veličiny, je vhodné přidat do kriteria penalizaci akční veličiny u pomocí penalizační funkce (obrazového přenosu) W2. Akční veličinu u vyjádříme jako součin RS. Do kritéria jakosti robustního řízení pak vstupují  smíšené citlivosti s vahami: WPS0, W2RS0 a WmT0. Nalezení optimálního regulátoru H∞ je možno zapsat jako minimalizaci normy

minRstabW1SW2RS.			(1.4-8)

Normu WPS0W2RS0vypočteme z rovnosti

WPS0W2RS0

(1.4-8)

Z praktického hlediska se optimální regulátoru H∞ nahrazuje suboptimálním H∞ regulátorem, který vyhovuje podmínce (1.3.14a), která má tvar

.

FZW∞=Fl(P,R)∞=WPS0W2RS0

(1.4-9)

Shrnutí:

Kriterium kvality soustavy s multiplikativní neurčitostí je norma H∞ matice FZW=.

Syntéza optimálního regulátoru R podle normy je dána H∞minimalizací normy

minRstabW1SW2RS

Pro praktický návrh regulátoru se používá návrhu pro suboptimální regulátor, který vyhovuje podmínce

FZW∞=Fl(P,R)∞=WPS0W2RS0

### Signálový přístup k H∞ optimalizace pro nestrukturované neurčitosti

V Kap.1.3,7 ve vztahu (1.3.14a) je formulována H∞ syntéza regulátoru ve tvaru

FZW∞=Fl(P,R)∞<γ.

Hlavním úkolem je nalézt matici LFT matici FZW. Dolní matici LFT je možno určit přímo z blokového schématu na obr 1.4-3.

Přenosy flitrů W1, W2, W3  je třeba volit. Součiny vah W1, W2, W3 s odpovídajícími signály reprezentující citlivostní a doplňkovou citlivostní funkci v regulačním obvodu odpovídají kriteriálním veličinám z1, z2, z3 v obrázku 1.4-3.

Obr. 1.4-3 Model uzavřeného obvodu s penalizačními signály

a váhovými funkcemi

Pro w(t)=δ(t)=1 jsou citlivostní funkce a kriteriální veličiny definovány.

ew=11+GR=S → z1=11+GRW1⋅δ(t)=W1⋅Suw=R1+GR=SR→z2=R1+GRW2⋅δ(t)=W2⋅RS→FZW=z1z2

Regulátor vypočtený podle tohoto kriteria minimalizuje normu H∞ smíšených citlivostních funkcí WPS, W2RS, WmT uzavřeného obvodu. Při použití funkce mixsyn vypočtené funkce S, RS, T  nesplňují  přesně podmínku (1.4-7), ale nalezené řešení je suboptimální, které vyhovuje podmínkám:

σ(S(jω))≤γ⋅σ→(WP−1(jω))σ(RS(jω))≤γ⋅σ→(W2−1(jω))σ(T(jω))≤γ⋅σ→(Wm−1(jω))			(1.4-8)

Vlastní výpočet se řeší v MATLABu funkcí „mixsyn“, která je součástí toolboxu „Robust Control“.

### Softwarové prostředky syntézy H∞ pro minimalizaci smíšené citlivoosti

Funkce mixsyn

Výpočet regulátoru tak, že minimalizuje H∞ normu smíšené

citlivostní funkce, výraz (1.1-26).

Syntaxe příkazu

[K,CL,GAM] = mixsyn (G,W1,W2,W3)

kde je:

K			LTI regulátor (obrazový přenos nebo přenosová matice)

CL=Fl(P,K) 	LTI přenosová matice uzavřeného obvodu TZ,W(s)=Fl(P,K)

GAM=norm(CL)	Optimální hodnota normy H∞ : γ=Fl(P,K)∞

INFO			Další informace

P			Rozšířená bloková matice soustavy. Vytvoří se nejjednodušeji

pomocí funkce „augw“.

Aplikaci funkce „mixsyn“ a návrh regulátoru naznačíme na následujícím příkladě.

Uvažujme regulaci otáček motoru s pružnou spojkou . Na základě identifikace v pracovním bodě byl identifikací získán jmenovitý přenos ve tvaru G0=0.29640,0257s3+0.1781s2+0.2991s+1 .

Příklad 1.4-1

Úkol: Nalezněte suboptimální regulátor podle tak, aby byla minimalizována H∞ norma smíšené citlivosti.

Řešení

- Obrazové přenosy penalizačních funkcí -vah  W1 , W2  byly zvoleny následovně:

W1=10∗(s+100)(100s+1);W2=0.1;

Penalizační funkce W3 nebyla využita.

- Pro zvolenou soustavu a přenosy váhových funkcí byl zapsán program %ROB_MIXSYN_P4 v MATLABu.

- Výsledkem je přenos regulátoru 4 řádu s jedním komplexně sdruženým kořenem a se dvěma reálnými kořeny. Jeden reálný kořen je v absolutní hodnotě velmi malý s3 = -0.01.

- Singulární čísla citlivostních funkcí S,T a funkcí  GAM/W1, GAM*G/ss(W2) jsou na obr. 1.4-4.

- Regulační pochody - výstup „y“ a akční veličina “u“„ jsou porovnány s výsledkem PID regulátoru jsou na obr. 1.4-5.

%ROB_MIXSYN_P4, Simulace "SIMSISO"

clc;clear all;

Bs=[0.2964];

As=[0.0257 0.17813 0.2991 1];

display('ROB_MIXSYN_P4')

display('MOTOR PRUZNA SPOJKA ZITTAU 2007')

s=zpk('s')

display('G=')

G=0.2964/(0.0257*s^3+0.1781*s^2+0.2991*s+1)

display('W1=')

W1=10*(s+100)/(100*s+1)  %zmena W1

W2=0.1

W3=[]

[K,CL,GAM]=mixsyn(G,W1,W2,[]);

L=G*K;S=inv(1+L);T=1-S;

sigma(S,'g',T,'r',GAM/W1,'g-.',GAM*G/ss(W2),'r-.')

title('Singularni cisla pro: S, T,GAM/W1,GAM*G/ss(W2')

grid

display('Regulator')

display('R=')

R=tf(K)

display('R=')

zpk(R)

[BR,AR]=tfdata(R,'v');

P=2.5;I=4;D=1;koef=1/0.2964;

Výstup programu je:

Obr. 1.4-4  Singulární čísla citlivostních funkcí S,T

a funkcí GAM/W1, GAM*G/ss(W2)

S

T

yBEZ

yH

yPID

uPID

uH

uBEZ

Obr. 1.4-5 Regulační pochody bez regulace,  s regulátorem H∞ a PID: označení:

(BEZ), (H) a (PID).

Konec příkladu 1.4-1

Uvažujme soustavu s neurčitostmi z příkladu 1.1-2. Jmenovitý přenos

Příklad 1.4-2

je Gnom(s)=2,51.5s+1. Váhový filtr je roven Wm(s)=W3(s)=2,50.5s+1.

Úkol: Nalezněte suboptimální regulátor tak, aby byla minimalizována H∞ norma smíšené citlivosti pro soustavu s neurčitostmi.

Řešení

- Obrazové přenosy penalizačních funkcí -vah  W1 , W2  byly zvoleny následovně:

W1=0.1∗(s+100)(100s+1);W2=0.5;

Penalizační funkce W3 nebyla využita.

- Pro zvolenou soustavu a přenosy váhových funkcí byl zapsán program Syn_MIXSIN_Pr1 v MATLABu.

- Výsledkem je přenos regulátoru 3 řádu s jedním komplexně sdruženým kořenem a se dvěma reálnými kořeny. Jeden reálný kořen je v absolutní hodnotě velmi malý s3 = -0.01.

- Regulační pochody pro mezní hodnoty parametrů  - výstup „y“ a akční veličina “u“„ jsou na obr. 1.4-6.

%Syn_MIXSIN_Pr1

display('Syn_MIXSYN_Pr1')

s=zpk('s')

display('G=')

G=[2.5/(1.5*s+1)]

display('W1=')

W1=[0.1*(s+100)/(100*s+1)]

W2=[0.5]

display('W3=')

W3=[(2.5*s+1)/(0.5*s+1)]

[K,CL,GAM]=mixsyn(G,W1,W2,W3);

display('Prenos regulátoru')

R=tf(K)

[BR,AR]=tfdata(R,'v');

zpk(R)

[B,A]=tfdata (G,'v');

A1=[0.5 1];B1=[1];A2=[2 1];B2=[1];A3=[0.5 1];B3=[5];A4=[2 1];B4=[5];

Výstup z programu

Obr. 1.4-6 Regulační pochody pro mezní hodnoty parametrů –výstup y a akční

veličiny u

Konec příkladu 1.4-2

# Literatura

[1]       Zhou K., Doyle, J. C.: Essentials of Robust Control. Prentice Hall, 1998.

[2]	Goodwin, G., C., Graebe, S., F., Salgado, M.,S.: Control System Design. Prentice

Hall. 2001.

[3]	Skogestand S., Postlethwaite, I.: Multivariable feedback Control. Analysis and

Design. John Wiley & Sons, 2005.

[4]	Hurák Z.: Robustní řízení. Poznámky k přednáškám. ČVUT Praha, 2005.

ZÁKLADY ROBUSTNÍ REGULACE

- Jak jsou definovány normy F∞a F22 ?

- Definuj multiplikativní a aditivní model neurčitosti

- Vyjádřete míru neurčitosti mezi nominálním a neurčitým k-tým modelem GK.

- Jak je možno určit váhový filtr Wm?

- Jak určíme obálku tolerančního pole oblasti pomocí aproximačního přenosu filtru?

- Model aditivní neurčitosti na výstupu a jeho vlastnosti?

- Co víte o robustní stabilitě?

- Podmínka stability systému s neurčitostmi vyjádřena absolutní hodnotou

pomocí  citlivostních funkcí S0, T0  a filtry Wm ,WP

- Podmínka stability systému s neurčitostmi vyjádřena normou H∞

pomocí  citlivostních funkcí S0, T0,  a filtrů Wm ,WP

- Kritérium kvality řízení vyjádřené pomocí smíšených citlivostních funkcí.